TERMODYNAMIKA    LISTA 2

Zadanie1.

Skład  węgla  jest  określany przez :

c=0,65  ,  h=0,08  ,  s=0,02  ,  o=0,05  ,  n=0,01   ,  p=0,19 .

Obliczyć  teoretyczne  zapotrzebowanie  tlenu  i  powietrza  ,  ilość  i  skład  spalin  ,  jeżeli   współczynnik  nadmiaru  powietrza  wynosi  l=1,4. (Kalinowski) Odp:no2min=0,07kmolO2kgpal.,npmin=0,35kmolpow.kgpal,nco2=0,05kmolCO2kgpal.,nH2O=0,04kmolH2Okgpal.,nSO2=0,0001kmolSO2kgpal.,nO2=0,03kmolO2kgpal.,nN2=0,4kmolN2kgpal.,ns=0,5kmolspal.kgpal,rCO2=0,1,rH2O=0,07,rSO2=0,0002,rO2=0,06,rN2=0,76,Sri=1

Zadanie 2

Obliczyć  minimalne i  rzeczywiste   zapotrzebowanie  tlenu  i  powietrza  potrzebnego  do  spalenia  zupełnego  i  całkowitego   oleju  napędowego ,  jeśli  współczynnik  nadmiaru  powietrza  l=1,2 .  Wiadomo ,  że  c=0,82 , h=0,12 o=0,05 n=0,01 .

Zadanie 3

Analiza  chemiczna  wykazała  następujący  skład   generatorowego gazu  mieszanego: CO = 28 % , CH4 = 3 % , C2H4 = 0,2 % , H2 = 12 % , CO2 = 2,8 % , N2 =54 %

Obliczyć  :

- minimalne  zapotrzebowanie  tlenu  VO 2 min , Vp min ,

- kontrakcję DVch  oraz  całkowitą DV w przypadku  spalenia  całkowitego i  zupełnego

-  skład  spalin  suchych i  wilgotnych   po spaleniu  zupełnym i  całkowitym  w  powietrzu

suchym  przy   stosunku  nadmiaru  powietrza l=1,1 .

Odp : VO 2 min=o,266 um3O2/um3gazu , Vp min=1,267 um3/um3gazu , DVch=0,2 um3/um3gazu , DV=0,384 um3/um3gazu , VC02=0,342 um3/um3gazu , VH20=0,184 um3/um3gazu , VN2=1,642 um3/um3gazu , V02=0,027 um3/um3gazu , VSS=2,01 um3/um3gazu , um3/um3gazu ,VS=2,194 um3/um3gazu , rS,C02=17,02%,r,02=1,34%,rS,N2=81,64%,rC02=15,6%,rH20=8,38%,r02=1,23%,rN2=74,79%

DVch=0,2 um3/ um3 such. g.pal   DV=0,384 um3/ um3 such. g.pal

Zadanie 4

Analiza  elementarna  wykazała  następujący  skład węgla  kamiennego : c = 66,5 % ,  h = 4,5 % o = 8,5 %  , n = 1,3 % , s = 0,4 % , w = 7,6 % , p = 11,2% .

-  minimalne  zapotrzebowanie  tlenu nO2 min  , VO 2min ,  n p min  , Vp min

-  kontrakcję  chemiczną  i  całkowitą    po  spaleniu   zupełnym  i  całkowitym

Odp: nO2 min=0,064 kmol O2/kg pal. ,VO 2min=1,456 um3O2/kg pal , n p min=0,305                   kmol pow/kg pal. , Vp min=6,93 um3pow/kg pal , Dnch= - 0,01859 kmol/kg pal ,

Dn=000813 kmol/kg p.

Zadanie 5

Skład gazu wodnego jest następujący : CO=42% , CH4=0,5%,H2=50%, CO2=4,5% , N2=3% . Przy zupełnym i całkowitym spaleniu stwierdzono , że udział molowy tlenu w spalinach suchych wynosi :4,5%. Obliczyć stosunek nadmiaru powietrza.Odp:l=1,273

Zadanie 6

Jeden kmol wodoru jest spalany zupełnie i całkowicie .Współczynnik nadmiaru powietrza wynosi 1 .Określić ilość spalin suchych .Odp:n SS=1,881kmol

Zadanie  7

Paliwo  ciekłe zawierające  w  swym  składzie   tylko  węgiel  ,  wodór  ,  tlen  spalono  z  niedomiarem  powietrza  .  Analiza   wykazała  następujący  skład  spalin   wilgotnych  : (N2)=72% , ( CO2)=12,3 ,(CO)=2,0%,(H2O)=13,8%. Obliczyć  elementarny  skład  paliwa .

Odp:c=0,733 ,h=0,118 , 02=0,149

Zadanie 8

Roztwór metanu i acetylenu  o składzie CH4=0,6,  C2H2=0,4 spalono z niedomiarem powietrza , wskutek czego spaliny oprócz CO2,H2O, N2 zawierają CO . Udział molowy tlenku węgla w spalinach suchych wynosi 1,2%.Oblicz udział CO2 i N2 w spalinach suchych , oraz l .

Odp : nCO2=0,136 , nN2=0,825 , l=0,974

Zadanie 9

Wiedząc że w paliwie stałym gramowy udział  c=66%  oraz , że w produktach stałych spalenia , których jednostkowa ilość mst=0,04 kg/kg.p.w. udział gramowy węgla wynosi

cst = 20 % , obliczyć stosunek niecałkowitego spalenia . Odp:x=0,012

Zadanie 10

Dla paliwa stałego o składzie c=0,658 , h=0,048 , s=0,004, 0=0,128 , n=0,017 ,

w=0,1  , p=0,045 obliczyć wartość opałową w przybliżeniu . Odp : Wd=25 980kJ/kg .