LISTA 3

Zadanie.1

Wiedząc , że średnie  ciepło właściwe cp i cv  w  przedziale 0-1500  0C  dla powietrza można przybliżyć nasstępująco : cp It0= 0,9957 + 0,00009299 t [ kJ/(kg K)] oraz                                 cv It0=0,7089+0,00009299 t    [ kJ/(kg K)] obliczyć wykładnik adiabaty  dla  00C , 20 0C, 1000C , 300 0C , 10000C oraz liczbę prędkości  , krytyczny stosunek ciśnień S oraz liczbę przepływu izentropowego smax  . Sprawdzić , czy dla =1,4   jest odpowiednio  =1,079 , S=0,5283 , smax=0,64874 .

Zadanie.2

Powietrze ( gaz doskonały ) wpływa do dyszy w dyszy  de Lavala , przy czym w przekroju początkowym ma parametry  p1=0,5 Mpa , T1=300K , w1 =0 m/s, po czym   rozpręża się do p2=0,1 Mpa w przekroju końcowym. Strumień powietrza G=2,5 kg/s . Zakładając proces bez tarcia obliczyć   powierzchnię przekroju najmniejszego i parametry panujące w tym przekroju .k=1,4  , dla powietrza S=0,5283 =1,079 , R=287,1 J/kgK, ( pm=0,264 Mpa , Tm=250 K ,vm=0,272 m3/kg , wm=316.7 m/s , Fm=0,00215 m2 ) .

Zadanie.3

Powietrze  o parametrach jak w zad . 2 rozpręża się w dyszy  de Lavala do p2=0,1 Mpa . Strumień powietrza G=2,5 kg/s . Zakładając proces bez tarcia obliczyć   powierzchnię przekroju wylotowego i parametry panujące w tym przekroju . k=1,4  , dla powietrza S=0,5283 =1,079 , R=287,1 J/kgK . (T2S=189,4 K , v 2S=0,543 m3/kg , w2S=471,5 m/s ,      F2S=0,00288 m2)

Zadanie.4

Powietrze  o parametrach jak w zad . 2 rozpręża się w dyszy  de Lavala do p2=0,1 Mpa . Strumień powietrza G=2,5 kg/s . Zakładając proces jest z tarciem , a sprawność dyszy wynosi d=0,9 , w2S=471,5 m/s  obliczyć   powierzchnię przekroju wylotowego i parametry panujące w tym przekroju . O ile wzrośnie pole powierzchni wylotowej dyszy w stosunku do F2S                    ( T2=200,5 K , v 2=0,576 m3/kg , w2=447,3 m/s ,      F2=0,00322 m2) . Uwaga T2s=189,4K.

Zadanie.5

Przewodem o średnicy d płynie woda o przepływie masowym G(m/s) . Wiedząc ,że średnica przewodu zwęży się trójkrotnie ,  a objętość właściwa wody nie zmieni się  określić jak wzrośnie prędkość wody w przewodzie .(w2=9w1).

Zadanie.6

Struga ma parametry  T1=1500K , p1=0,50MPa ,w1=20m/s, k=1,4. Oblicz jej parametry spoczynkowe dla procesu adiabatycznego . R=287,1 J/kgK (T0=1500,9K , p0=0,5236MPa, v0=0,8334 m3/kg , i01=1507 kJ/kg).

Zadanie.7

Pomiar wydajności sprężarki przeprowadzono tłocząc powietrze do zbiornika ,  z którego wypływa ono do otoczenia przez dyszę Bendemanna  Parametry w zbiorniku są niezmienne i wynoszą  T0=310K , p0=0,60MPa  . Srednica  wypływowego przekroju dyszy dm=50 mm . Przyjmując przepływ adiabatyczny bez tarcia oblicz parametry powietra  w przekroju najmniejszym  oraz wydajność sprężarki . (Tm=258K , pm=0,317MPa , wm=322m/s ,         Gsprężarki = Gmax=2,703 kg/s )

Zadanie.8

Do pomiaru strumienia pary wodnej przepływającej pzrewodem o D=200mm zastosowano kryzę normalną , której otwór ma średnicę d=80mm parametry przed kryzą p1=3,5 Mpa , T1=710K , mierniczy spadek ciśnienia p=28kPa . Dynamiczny współczynnik lepkości =26,1x10-6kg/(m s) . Zgodnie z normą PN dla stopnia rozwarcia kryzy (d/D)2=0,16 przyjmij liczbę przepływu dla Re max o=0,608 , k1=1,001 , k2=1,003 , k3=1,008 , =0,996 oraz poprawkę termicznej rozszerzalności kryzy kt=1,006 . (liczby poprawkowe uwzględniają k1 - ReRemax , k2 -chropowatość rurociągu , k3 - nieostrość krawędzi wlotowej zwężki . Strumień płynu przepływający przez zwężki miernicze określa się wzorem G.=1,1107αed2Dpv1=1,1107αemD2Dpv1 , gdzie m=(d/D)2 jest stopniem rozwarcia dyszy, =o k1 k2 k3 , dt=dkt .  Oblicz G. (G=2,431 kg/s)

rys.2 Pomiar strumienia kryzą normalną