LISTA4

Zadanie 1

Jednostopniowa sprężarka  tłokowa spręża powietrze izotrmicznie  od ciśnienia ps = 0,1 Mpa do pt = 0,4 Mpa . Względna objętość szkodliwa  = 0,08 . Wskutek dławienia gazu na zaworach  sprężarki powstaje strata ciśnienia  p1 = 10 kPa  przy ssaniu i  p2 = 20 kPa przy wytłaczaniu . Oblicz sprawność wolumetryczną  sprężarki . ( odp . v = 63,6 % ).Rys.1.

Zadanie 2

Dane są takie jak w zadaniu 1 . Obliczyć sprawność wolumetryczną jeśli założymy  adiabatyczność ( k = 1,4) procesów zachodzących w sprężarce . (v=78%).

Zadanie 3

W sprężarce tłokowej pierwszego stopnia zachodzi politropowy proces sprężania . Dane jest p1 , p2 , ps, pt. Objętość szkodliwa  jest bardzo mała  (np.  = 0,000001) , i można ją w szacowaniu pominąć . Oszacować jak zmieni się sprawność v  , jeśli  wykładnik politropy m2=0,5 m1 .

Zadanie 4

Wiedząc , że  sprawność wewnętrzna stopnia sprężarki i1= 0,5 i2 oraz sprawność mechaniczna m1 = 0,8m2 , obliczyć ile razy zwiększy się moc napędowa wewnętrzna i efektywna  sprężarki rzeczywistej . Moc napędowa sprężarki idealnej w obu przypadkach wynosi N0 .

Zadanie 5

Wiedząc , że wydajność stopnia sprężarki można obliczyć G=Vskn0svść, gdzie        n0- częstość obrotów , s- gęstość gazu w rurociągu ssawnym,v- sprawność wolumetryczna, ść-stosunek cieplnego oddziaływania ścian(śćTs/TB – gdzie Ts jest temperaturą w przewodzie ssawnym, TB- temperaturą gazu w cylindrze po sprężeniu gazu do ciśnienia ps). Jak zmieni się wydajność stopnia sprężarki jeśli s=const , v2=0,9v1 , ść2=0,8ść1 , Vsk2=2Vsk1 .

# Zadanie 6

Powietrze gaz doskonały podlega sprężaniu  politropowemu (izotermicznemu, adiabatycznemu) w sprężarce tłokowej, chłodzonej wodą.  Parametry powietrza na dolocie do maszyny wynoszą: p1=0,1MPa; T1=290K. Ciśnienie na wylocie p2= 0,4MPa . Sprężarka jest idealna. Moc konieczna do jej napędu  N teor= 73,6kW. Ciepło pobrane przez wodę chłodzącą Q chł= 34,9 kW. Oblicz wykładnik politropy , ciepło właściwe politropy oraz wydajność sprężarki. (n=1,72;, cn=0,3 kJ/(kg K); wydajność – strumień masy m= 0,575 kg/s.)

Zadanie 7

Sprężarka tłkowa zasysa powietrz o parametrach t1=20oC, p1=0,1MPa i spręża je izotermicznie do p2=5MPa. Powietrze traktować jak gaz doskonały; Mpow= 29,1 kg/kmol ; strumień umowny objętości będący jej wydajnością to  Vu= 150 um3/h.

ObliczyC: moc silnika napędowego N ( odp18,7 kW) oraz natężenie masowe wody chłodzącej jeśli przyrost temperatury wody wynosi delta T=10oC, cw=4,19 kJ/(kgK)

(N =18,7 kW; m=0,44 kg/s)

# Zadanie 8*

Wydajność dwustopniowej sprężarki tłokowej reguluje się przez zmianę objętości szkodliwej cylindra niskoprężnego . Sprężarka spręża izotermicznie gaz od p1=0,1 MPa do p3=1,2 MPa , ciśnienie międzystopniowe p2=0,35 MPa . Względna objętość szkodliwa cylindra niskoprężnego I=0,04 , wysokoprężnego  II=0,06 . Tratę ciśnienia przy przepływie przez zawory można pominąć . Oblicz jaka powinna być objętość szkodliwa cylindra niskoprężnego , aby wydajność sprężarki zmniejszyła się o 10% .Rys.2. (I’=0,0856).