LISATA 6

Zadanie1.

Mając w układzie p-V obieg porównawczy silnika iskrowego Otto

-     narysować wykres w układzie T-s

- wyprowadzić wzór na sprawność termiczną obiegu

- obliczyć sprawność silnika dla stopnia kompresji  =4 (=V1/V2)

- Jak zmieni się sprawność jeśli  zwiększy się dwukrotnie.(Odp: otto=1-1/k-1 , otto1=0,43, otto2=0,56).

Zadanie 2.

Mając w układzie p-V obieg porównawczy silnika  Braytona

-     narysować wykres w układzie T-S

- wyprowadzić wzór na sprawność termiczną obiegu jeśli =V4/V1, =p1/p4.

(Odp: tB=1-1/k-1=1-1δk−1k).

Zadanie3.

Mając w układzie p-V obieg Diesla

-     narysować wykres w układzie T-s

-    wyprowadzić wzór na sprawność termiczną obiegu jeśli =V1/V2,=T3/T2. (Odp:ηD=1−1k1εk−1ϕk−1ϕ−1)

Zadanie4.

W celu lepszego rozpylania silnik pracuje z pompą wg obiegu Seiligera-Sabathego. Mając w układzie p-V , narysować go w T-s. Podać wzór na sprawność termiczną obiegu.    Co będzie jeśli =1 oraz  =1.( V1/V2= ,   T2’ /T2=p2’/p2=,   T3/T2’=V3/V2’=). (Odp:ηss=1−1εk−1βϕk−1β−1+kβ(ϕ−1) ).

Zadanie 5

Naszkicuj obieg Stirlinga bez regeneracji w T-s  , mając obieg w p- V.  Udowodnij , że jeśli   = V1/V4 = V2/V3 oraz =T1/T2=T4/T3  , to wzór na sprawność tego wynosiηtst=1−1ψψ−1+k−1lnϕ(1−1ψ)+k−1lnϕ.

Zadanie6.

Dla silnika przyjęto obieg porównawczy Otto. Wyznaczyć moc silnika przy następujących danych. Stosunek kompresji  V1/V2=6. Objętość skokowa Vsk=0,00005m3, częstość obrotów wału równa się liczbie cykli na minutę  n0=2500 cykli/min. T1=280K, T3=2100K, p1=1 bar. Czynnikiem obiegowym jest gaz doskonały McV=20,8 kJ/kmol deg , Mcp=29,1 kJ/kmol deg. (Odp:N=17,5 kW).

Zadadanie 7.

Przyjeto , że silnik działa wg obiegu Seiligera (Moc silnika N=400kW. Czynnikiem obiegowym jest gaz doskonały o k=1,35. T1=280K, T4=2100K , V1/V2=14, V4/V3=2. Oblicz:

- T5, p5/p1 , (odp: T5=1062,7 K, p5/p1=3,7)

- Sprawność termiczną obiegu s (odp: s=0,56)

- Strumień ciepła Q2-3 doprowadzone podczas przemiany izochorycznej ( Odp:           Q2-3=140,8 kW), Q3-4 podczas przemiany izobarycznej (Odp: Q3-4=578,8 kW)

Zadanie8.

Zespół turbiny gazowej pracuje wg obiegu Humfry-ego. Składa się ze sprężarki, komory spalania i turbiny. Sprężarka zasysa powietrze o p1=1bar, T1=300K i spręża je izentropowo  do p2=5,5 bar. Powietrze wytłaczane przy stałym ciśnieniu dostaje się do komory spalania , gdzie przesuwa tłok zaworu z jednego martwego położenia do drugiego. Wskutek doprowadzenia ciepła temperatura w komorze wzrasta do T3=500K (przy stałej objętości), następnie gorące powietrze  wypływa na turbinę , a ciśnienie spada izentropowo do ciśnienia p4=p1. Kompresja i ekspansja jest odwracalna. Rys. poniżej.

- Narysować obieg w układzie T-s.

- Określić sprawność zespołu idealnego(odp: tH=0,5384)