Obiegi silnikowe – zadania z rozwiązaniami

Wykres indykatorowy - zadanie

- Wykres indykatorowy ma kształt jak na rysunku powyżej. Proszę określić pracę indykowaną , jeśli powierzchnia pod wykresem ma około 10 cm2.. Wiedząc , ze skok tłoka wynosi 1,8-0,2 dm=1,6 dm określić ciśnienie indykowane ( odp: pi=praca indykowanadługość skoku  =4,1 MPa)

wskazówka , 3 cm2.  Na wykresie oznaczają tu z podziałki

10 MPa*0,2 dm3= 10*0,2*106*10-3Pa*m3=2KJ

Odp: Praca indykowana wynosi 10*2 kJ=20 kJ

- Jednocylindrowy silnik czterosuwowy ma średnicę cylindraD=100 mm. Skok tłoka S=178 mm. Określić moc indykowaną. Gdy wykres indykatorowy ma kształt jak na rysunku w zadaniu 1. , a ilość obrotów n=2500 obr/min

Wskazówka:

moc indykowana=ciśnienie indykowane*πD2S4*2( tłok dwustronny)*250060*τ

τ=4 dla silnika 4-suwowego

Odp. 119 kW