Sprężarki zadania

………………………………………………………………..

…………………………………

strumień ciepła odprowadzany przez sprężarkę izentropowa jest równy zeru, bo ta przemiana przebiega bez wymiany ciepła z otoczeniem.

Zadanie 1. Jednostopniowa sprężarka tłokowa zasysa powietrze o parametrach p1= 0,2MPa;         	  T1= 300K; p2= 0,8MPa. Określ moc teoretyczną sprężarki, jeśli ṁ=0,18kgs , a sprężanie przebiega adiabatycznie. (k=1,4)

Sprężanie przebiega adiabatycznie, więc

p*Ṽ=idem

- p1*(Ṽ1)k= p2*(Ṽ2)k

wartości ciśnień mamy podane w treści zdania, natomiast strumienie objętości musimy obliczyć.

Ṽ1 – liczymy z Clapeyrona

- Ṽ1=ṁ*R*T1p1 = ṁ*MRMpow*T1p1=0,18*8314,728,84*3000,2*105=0,78m3s

Następnie wynik otrzymany w (2) podstawiamy do (1) w celu obliczenia Ṽ2

(Ṽ2)k =p1*(Ṽ1)kp2

Ṽ2=kp1*(Ṽ1)kp2=1,40,2*0,781,40,8=0,29m3s

Następnie obliczamy moc teoretyczną sprężarki podstawiając otrzymane wyniki do wzoru:

Ĺ1-2=kk-1(p1*Ṽ1- p2*Ṽ2)

Ĺ1-2=1,41,4-10,2*0,78-0,8*0,29=-0,266MW

Zadanie 2. Sprężarka bez przestrzeni szkodliwej powinna sprężać Ṽ1=1000m3s  powietrza od    p1 =0,4MPa, T1 =200K do p2=8MPa. Zakładając, że sprężanie odbywa się politropowo (n=1,3) określ moc sprężarki dwustopniowej z chłodzeniem międzystopniowym.

Nasze obliczenia musimy zacząć od wyznaczenia wielkości sprężu – ε

ε =zp2p1 =280,4=4,47

p1’=p1* ε =0,4*4,47=1,78MPa

p1*(Ṽ1)=idem

p1*(Ṽ1)n’= p1’*(Ṽ1)n’

więc z tej zależności wyliczamy Ṽ1’

Ṽ1’= np1*Ṽ1np1'=1,30,4*10001,31,78=317m3s

Następnie obliczamy moc teoretyczną sprężarki podstawiając otrzymane wyniki do wzoru:

Ĺ1-1’ =nn-1(p1*Ṽ1- p1'*Ṽ1''=1,31,3-10,4*1000-1,78*317=-711MW

Moc sprężarki dwustopniowej jest dwukrotnością wyniku otrzymanego dla mocy sprężarki jednostopniowej

Ĺ2st = 2* Ĺ1-1’  =-1423 MW

Zadanie 3. Jednostopniowa sprężarka tłokowa zasysa powietrze o parametrach p1=0,5MPa, T1= 350 K i spręża je do ciśnienia p2=1 MPa. Określ moc teoretyczną sprężarki, jeśli strumień masy ṁ=1,2kgs , a sprężanie przebiega politropowo (n=1,3).

Sprężanie przebiega politropowo, więc

p*Ṽ=idem

- p1*(Ṽ1)n= p2*(Ṽ2)n

wartości ciśnień mamy podane w treści zdania, natomiast strumienie objętości musimy obliczyć.

Ṽ1 – liczymy z Clapeyrona

- Ṽ1=ṁ*R*T1p1 = ṁ*MRMpow*T1p1=01,2*8314,728,84*3500,5*105=2,42m3s

Następnie wynik otrzymany w (2) podstawiamy do (1) w celu obliczenia Ṽ2

(Ṽ2)n =p1*(Ṽ1)np2

Ṽ2=np1*(Ṽ1)np2=1,30,5*2,421,31=1,41m3s

Następnie obliczamy moc teoretyczną sprężarki podstawiając otrzymane wyniki do wzoru:

Ĺ1-2=nn-1(p1*Ṽ1- p2*Ṽ2)

Ĺ1-2=1,31,3-10,5*2,42-1*1,41=-0,86MW