S.n.

Termodynamika w.3

Sprężarki

Zakres:

- Podstawowe definicje

- Przykładowy podział sprężarek

- Budowa i zasada działania jednostopniowej objętościowej sprężarki tłokowej

- Sprężarka od strony uzysków

- Sprężarka od strony nakładów energii

- Sprężarki rotodynamiczne

1.Sprężarki to maszyny energetyczne w których obrabianym medium jest gaz. Celem sprężania jest: zwiększenie ciśnienia gazu, jego gęstości, zwiększenie temperatury gazu, jego magazynowanie.

Wielkości opisujące sprężarkę:

- rodzaj sprężanego gazu

- temperatura i ciśnienie ssania w przewodzie dolotowym ( w skrócie : na dolocie)

- temperatura i ciśnienie tłoczenia w przewodzie wylotowym( w skrócie na wylocie)

- wydajność sprężania , czyli ilość czynnika (gazu) obrobionego w jednostce czasu, która jest opisana przeważnie przy pomocy strumienia masy m kgs lub strumienia objętości umownej w tzw. warunkach normalnych  Vu um3s

- moc napędowa  przekazywana na wale korbowym [kW], która jest  niezbędna do sprężenia danej ilości gazu

- prędkość obrotowa na wale korbowym nobrobroty s

- stopień sprężania σ=ciśnienie w przewodzie tłocznymciśnienie w przewodzie ssawnym

- charakterystyczne wielkości konstrukcyjne, średnica cylindra, skok, objętość skokowa, ciepło chłodzenia

2.Przykładowy podział sprężarek

Sprężarki można dzielić na różne sposoby, biorąc pod uwagę ich budowę, przeznaczenie, osiągane parametry typu ciśnienie, gęstość gazu itp. w przewodzie wylotowym, zasadę działania i tak dalej.  Poniżej przedstawiam przykładowe podziały tych urządzeń, pamiętając że może to pomóc w katalogowaniu tych urządzeń zarówno przy sprzedaży i kupnie jak i ich  doborze dla  konkretnego przeznaczenia.

- Ze względu na stopień sprężania:

Wentylatory σ=1,0-1,1

Dmuchawy σ=1,1-2,0

Sprężarki σ  powyżej   2,0

Pompy próżniowe 1,0 <σ <  103

- Ze względu na wysokie ciśnienia tłoczenia w przewodzie tłocznym

Sprężarki niskiego sprężu pt<2 MPa

Sprężarki średniego  sprężu pt  około 10 MPa

Sprężarki wysokiego sprężu pt>2 MPa

- Ze względu na rodzaj czynnika  obrabianego

Sprężarki powietrza

Sprężarki czynników chłodniczych

Sprężarki tlenu

Sprężarki paliw gazowych

Sprężarki substancji trujących

- Ze względu na zasadę działania

Podział na sprężarki dynamiczne (strumienice oraz  rotodynamiczne, które dalej dzielą się na promieniowe, osiowe i diagonalne)  oraz  objętościowe (rotacyjne oraz  tłokowe o ruchu posuwisto-zwrotnym)

3.Budowa i zasada działania jednostopniowej objętościowej sprężarki tłokowej

Jedna z prostszych sprężarek pod względem budowy oraz opisu analitycznego jest sprężarka tłokowa. Jest to sprężarka wykorzystująca układ cylinder-tłok, należąca do tzw. sprężarek objętościowych. Wzrost ciśnienia powodowany jest ruchem posuwisto-zwrotnym tłoka, poruszającego się w cylindrze.

„Rys.1”[1] Wygląd sprężarki objętościowej z zewnątrz

Każda sprężarka objętościowa  składa się  z cylindra, tłoka , zaworów zwrotnych i mechanizmu napędzającego wraz z kołem zamachowym.

Konstrukcyjnie w każdej sprężarce występuje tzw. przestrzeń szkodliwa Vr , która jest przestrzenią „zarezerwowaną” w celu  bezpiecznego schowania  zaworów zwrotnych  ewentualnie innych czujników.  Ponadto są dwa punkty zwrotne na cylindrze tzw. Górne Martwe Położenie ( GMP) i dolne Martwe Położenie (DMP). Odległość m pomiędzy GMP      i DMP określa długość skoku. Powierzchnia czołowa tłoka przesuwa się właśnie  pomiędzy GMP i DMP. Jeśli tę długość skoku pomnożymy przez  pole przekroju tłoka , to otrzymamy tzw. Objętość skokową Vsk. Objętość całkowita to suma objętości skokowej i objętości szkodliwej.
Vc=Vsk+Vr (1)

Cykl zaczyna się w GMP. Tłok przesuwa się w prawo zasysając powietrze, ale najpierw rozpręża się pewna ilość gazu znajdująca się w przestrzeni szkodliwej- przemiany  3-4 i 4-1    (izobara). Tłok dochodzi do DMP i zaczyna poruszać się w przeciwna stronę, sprężając gaz

1-2 i wypychając gaz do przewodu tłocznego  2-3 ( izobara). Tłok dochodzi do GMP i cykl się powtarza. Rys. 3.

Uwaga!

Sprężarka jest urządzeniem lewobieżnym działającym  cyklicznie w  sposób powtarzalny.

„Rys.2”[2] Wykres p-V dla sprężarki idealnej . Charakterystyczny jest brak przestrzeni szkodliwej Vr, brak nadwyżki ciśnienia δps w stosunku do ciśnienia w przewodzie ssawnym δps (krótko: opory ssania) i oporu tłoczenia δpt   oraz tzw. spadki ciśnienia w postaci „grzybków” obserwowane na zaworach. Przemiana opisująca sprężanie czynnika ma charakter przemiany politropowej pVn=const. Przemiany najczęściej wykorzystywane do obrazowania procesu sprężania, to przemiana izentropowa pVk=const, która charakteryzuje sprężarkę działającą na sposób adiabatyczny (bez wymiany ciepła z otoczeniem) lub na sposób izotermiczny  pV=const, oznaczający sprężarkę chłodzoną w sposób doskonały. Vsk – objętość skokowa, pt- ciśnienie tłoczenia w przewodzie tłocznym, ps- ciśnienie ssania w przewodzie ssawnym.

Pole pod wykresem Rys.2  może być obliczone jako praca techniczna przemiany realizowanej w trakcie sprężania czynnika. Jest to tzw. praca napędowa w jednym cyklu pracy sprężarki idealnej. Jeśli pracę napędową sprężarki w jednym cyklu (praca techniczna) pomnożymy przez ilość cykli na sekundę , to otrzymamy moc napędową takiego urządzenia.

Na rys.3 przedstawiono obieg sprężarki pół-idealnej z uwzględnieniem przestrzeni szkodliwej. Praca wewnątrz zamkniętej linii przemian cyklu, jest pracą obiegu bez uwzględnienia spadków ciśnień w przewodach i na zaworach sprężarki. Nazywamy ją jednostkową (właściwą) pracą indykowaną sprężarki pół-idealnej , dla jednego cyklu  li

„Rys.3”[2] Wykres p-V  sprężarki pół-idealnej. Charakterystyczny jest obecność przestrzeni szkodliwej, w której zachodzi rozprężanie się gazu pozostającego w sprężarce w tej przestrzeni, po zamknięciu  zaworów zwrotnych w przewodzie ssawnym.  Obie przemiany opisujące sprężanie i rozprężanie są politropami i zakłada się , że są tego samego rodzaju.

Vss

„Rys.3” [2] Wykres p-V  sprężarki rzeczywistej bez uwzględnienia spadków na zaworach . Charakterystyczna jest obecność spadków ciśnienia w przewodzie ssawnym i tłocznym. I tak ciśnienie w przewodzie tłocznym pt,  musi być nieco niższe niż ciśnienie tłoczenia  gdyż w innym wypadku cylinder nie zostałby opróżniony ze sprężonego poprzednio. Natomiast w przewodzie ssawnym jest odwrotnie. Ciśnienie ps  jest wyższe niż to rejestrowane  w samej sprężarce. W innym wypadku czynnik nie wpłynąłby do sprężarki. Przemiana 1-2 jest przemianą sprężania gazu przez tłok. Przemiana 3-4 jest przemianą rozprężania się gazu pozostałego w przestrzeni szkodliwej . Przemiany 2-3 oraz 4-1 są izobarami  odpowiednio w trakcie zatłaczania gazu do przewodu tłocznego i zasysania gazu z przewodu ssawnego , po otwarciu się odpowiednio zaworów w przewodzie tłocznym i ssawnym.Vss – objętość rzeczywiście  zassana w jednym cyklu.

Na rysunku poniżej jest wykres p-V sprężarki rzeczywistej

DMP

„Rys.4”[3] Wykres indykatorowy sprężarki rzeczywistej. Wykres indykatorowy tworzony jest przy pomocy urządzenia tzw. Indykatora , zbudowanego przez  Jamesa Watta  w 18 wieku.  Indykator rejestruje ciśnienie i odpowiadającą mu odległość od czoła sprężarki. Ciekawostką jest, ze budowa indykatora praktycznie nie zmieniła się po dziś dzień.

Wykres indykatorowy jest skomplikowany i potrzebne są uproszczenia, polegające na „ prostowaniu” i jak najlepszym przypasowaniu linii przemian. Pole pod wykresem jest pracą indykowaną dla sprężarki rzeczywistej. Aby dokładnie je określić, należałoby odczytać wartości zliczając kratki pola z  wykresu  sporządzonego na papierze milimetrowym lub w inny sposób. Wykres indykatorowy nie uwzględnia strat na częściach mechanicznych sprężarki

Myśląc o opisie matematycznym sprężarki, musimy uwzględnić zarówno to co uzyskamy dzięki wykonaniu przez sprężarkę określonego cyklu przemian, jak również ile energii musimy weń włożyć na omawiany cykl przemian.

4.Sprężarka od strony uzysków

Mamy na uwadze jej wydajność.

Obecność przestrzenia szkodliwej Vr oraz oporów ssania δps i tłoczenia δpt, jak również tarcie tłoka po wewnętrznej powierzchni cylindra będące przyczyną różnicy temperatury pomiędzy gazem wewnątrz cylindra oraz na zewnątrz go, jest przyczyną zmniejszenia sprawności  sprężarki, a tym samym obniża jej wydajność.

W opisie sprężarki od strony uzysków posługujemy się następującymi wielkościami:

Sprawność wolumetryczna ηv jest stosunkiem objętości rzeczywiście zassanej w jednym cyklu Vss, do objętości skokowejVsk :

ηv=Vss Vsk <1 (2)

Względna objętość szkodliwa εr jest stosunkiem objętości szkodliwej Vr do objętości skokowej Vsk , czyli  εr=Vr Vsk  (3).

Sprawność termiczna lub względne oddziaływanie ścianek ηść jest to stosunek gęstości gazu rzeczywiście zassanego w jednym cyklu ρss  do gęstości gazu w przewodzie ssawnym ρs  , co po wykorzystaniu równania Clapeyrona jest stosunkiem temperatury w przewodzie ssawnym Ts do temperatury wewnętrznej cylindra,  równej temperaturze porcji gazu wewnątrz cylindra Tss , ocieplonej w procesie tarcia  układu cylinder - tłok.

ηść=ρss  ρs  =TsTss<1 (4)

no- ilość cykli na sekundę ( ilość cykli w jednostce czasu).

Najbardziej użyteczna informacją w przemyśle, jest wydajność sprężarki. Najwygodniej posłużyć się strumieniem masy. Dla sprężarki rzeczywistej mamy

m=ρs*Vsk*no*ηv*ηść (5)

patrz Tab.1

Porównanie sprężarki idealnej i rzeczywistej pod kątem jej wydajności  Tab.1

W tabeli po lewej stronie są wielkości charakteryzujące sprężarkę idealną z uwzględnieniem jej wydajności  , a po prawej stronie – sprężarkę rzeczywistą z uwzględnieniem sprawności wolumetrycznej i termicznej.  εr=VrVsk nazywana jest względną przestrzenią szkodliwą .

ρs – gęstość gazu w przewodzie ssawnym, ρss – gęstość gazu w cylindrze, którego temperatura jest podwyższona w wyniku tarcia cylindra o  ścianki cylindra. no- ilość pełnych cykli na sekundę pracy ciągłej.

Tab.1

| Sprężarka idealna | Sprężarka rzeczywista |
| --- | --- |
| Vr=0; εr=0 | Vr≠0; εr=VrVsk≠0 |
| ρs=ρss | ρs≠ρss |
| Vsk=Vss=Vc | Vsk≠Vss |
| ηv=VssVsk=1 | ηv=VssVsk<1 |
| mid=ρs*Vsk=ρss*Vss na 1 cykl | m=ρss*Vss≠ρs*Vsk na 1 cykl |
| ηść=1 | ηść=ρss ρs =TsTss<1 |
| mid=ρs*Vsk*no pr. ciągła | m=ρs*Vsk*no*ηv*ηść pr. ciągła |

5.Sprężarka od strony nakładów energii

Jednostkowa praca napędowa sprężarki idealnej ( dla 1 kg gazu obrabianego) jest równa jednostkowej pracy technicznej przemiany opisującej fazę sprężania , rys. 2. W wyniku sprężania gazu powstanie ciepło , które należy  odprowadzić na zewnątrz:

Ogólnie dla politropy od stanu 1 do stanu 2, jednostkowa praca napędowa dla sprężarki idealnej:

lt  n  1-2 =nn-1psvs-ptvt (6)

Rys. 5 Wpływ realizowanej przemiany na pracę cyklu sprężarki idealnej . T-przemiana izotermiczna , s- przemiana izentropowa, n1,2- przemiana politropowa

Natomiast jednostkowe  ciepło odprowadzone podczas procesu sprężania :

q  n  1-2 =c  n   Tt-Ts (7)

Analogicznie dla sprężarki izotermicznej:

lt  T  1-2 =psvslnptps (8)                  oraz                            q  T  1-2 =lt  T  1-2 =psvslnptps (9)

W przypadku sprężarki rzeczywistej , praca napędowa jest większa . Rozróżniamy :

Jednostkową pracę napędową indykowaną: li =lt  T  1-2 ηi , gdzie ηi<1 nazywana jest sprawnością indykowaną .

Oraz  tzw. jednostkową rzeczywistą (efektywną) pracę  napędową sprężarki  le =li ηm gdzie ηm<1 nazywana jest sprawnością mechaniczna  .

Rzeczywista moc napędowa ( efektywna moc napędowa):

Ne=m*le (10)

Rys.6   Porównanie pracy w jednym cyklu dla sprężarki idealnej Ltπ  (dla m kg czynnika roboczego)  w jednym cyklu realizującej przemianę typu π oraz pracy indykowanej sprężarki  rzeczywistej Li. W jednym cyklu. Strumień pracy technicznej Ltπ oznacza  moc sprężarki idealnej. Strumień pracy indykowanej Li oznacza moc indykowana sprężarki rzeczywistej. Związek pomiędzy przykładowo jednostkową  (właściwa) pracą indykowaną li w jednym cyklu  oraz pracą indykowaną w jednym cyklu Lijest następujący :

Li=m  z uwzględnieniem ilości cykli w jednostce czasu*li   (11)

Przy takim podejściu  „ilość cykli” uwzględniona jest w jednostce „strumień masy czynnika roboczego” patrz Tab. 1

Lub:
 Li=Li*n0 (12) .

wtedy Li – jest pracą indykowaną dla m-kg czynnika masy w jednym cyklu, n0  - ilość cykli w jednostce czasu ( na 1 s).

W literaturze podaje się obie metody obliczania Li. Jedyna dobra rada – wybrać sposób , który najbardziej odpowiada czytelnikowi w konkretnej sytuacji.

Przykładowe zadanie

W jednostopniowej sprężarce tłokowej zachodzi politropowy proces sprężania . Dane jest ciśnienie w cylindrze w trakcie zasysania gazu p1, ciśnienie   w przewodzie ssawnym ps,  ciśnienie w przewodzie tłocznym pt , ciśnienie w cylindrze w trakcie tłoczenia p2. Wykładnik politropy wynosi n. Współczynnik względnej objętości szkodliwej  εr

Podaj sprawność wolumetryczną takiej sprężarki.

Rys.7

Dane :

p1,p2, ps, pt, εr, n

ηv=VssVsk=?

εr=VrVsk (a)

Vss=VB-VA(b)

psVBn=p1V1n→VB=p1ps1nV1

psVAn=p2V3n→VA=p2ps1nV3

Zatem: 
Vss=VB-VA=p1ps1nV1-p2ps1nV3

Ale V3=Vr jest to przecież przestrzeń szkodliwaV3=Vr= εr*Vsk (patrz a) oraz z rysunku : V1=Vr+Vsk= εr*Vsk+Vsk=1+ εrVsk

Tym samym dla sprężarki politropowej: 
ηv=VssVsk=p1ps1nV1-p2ps1n εr*VskVsk=p1ps1n1+ εr-p2ps1n εr

Pierwsze co , to jeśli chodzi o wykładnik politropy wartość  n=0 dla izobary , jest wykluczona z dziedziny rozwiązania.  Pozostałe wykładniki są dowolne. Zatem:

Dla sprężarki adiabatycznej - izentropowej: n=k

ηv=VssVsk=p1ps1k1+ εr-p2ps1k εr

Dla sprężarki izotermicznej n=1:

ηv=VssVsk=p1ps11+ εr-p2ps1 εr

Dla sprężarki izochorycznej n=±∞

ηv=VssVsk=p1ps1±∞1+ εr-p2ps1±∞ εr=p1ps01+ εr-p2ps0 εr=1+ εr- εr=1

Zadanie

Porównać sprawność wolumetryczną sprężarki izotermicznej  i izentropowej. Dla uproszczenia przyjąć, że  εr=0

φ=ηvizoterm.ηvizentrop.=p1ps1*1+0-p2ps1*0p1ps1k*1+0-p2ps1k*0=p1psp1ps1k=p1ps1-1k

Zadanie

Pokazać graficznie jak zmienia się sprawność wolumetryczna sprężarki politropowej wraz z wykładnikiem n, pokazać na wykresie w jakim zakresie sprawności mieszczą się sprężarki realizujące tzw. przemiany charakterystyczne. Dla uproszczenia przyjąć   εr=0. Wyjaśnij obserwacje.

ηvpolitrop.=p1ps1n1+ εr-p2ps1n εr=p1ps1n=ax, gdzie  a>1, x ∈R-0

Przyjmijmy jednostkowe ciśnienie w cylindrze p1=1 , oraz ułamkowa różnicę ciśnień pomiędzy ciśnieniem w cylindrze  i w przewodzie ssawnym

Odp.

Rys.8 Wyżej przedstawione sprężarki są sprężarkami  jednostopniowymi , stosunkowo prostymi w opisie matematycznym.

W celu uzyskania wyższego stopnia sprężania stosuje się sprężarki wielostopniowe o stopniu sprężenia σ>5÷8. Stosuje się wtedy sprężanie nieizotermiczne z tzw. chłodzeniem międzystopniowym. Dzięki chłodzeniu spada temperatura cylindra i głowicy w tym  części ruchomych w tym zaworów, co wydłuża żywotność urządzenia. Wraz z spadkiem temperatury rośnie także sprawność indykowana i maleje moc napędowa.

„Rozpatrzymy sprężanie dwustopniowe. Gaz sprężony w pierwszym stopniu do określonego ciśnienia pośredniego pc przechodzi przez chłodnicę międzystopniową, w której ochładza się do temperatury – teoretycznie początkowej Ta. Następnie zostaje ten gaz sprężony w drugim stopniu (rys.) przy czym Ta ≈ Tc

”Rys. 9” Pierwszy stopień 1 – 2 – 3 – 4 - 1 , drugi stopień 4 – 5 – 6 – 7 – 4 Objętość gazu z pierwszego stopnia (V3–V4) wskutek schłodzenia zmniejsza się do wielkości (V5 – V4). Punkt 5 leży teoretycznie na izotermie przeprowadzonej przez punkt 2. Gdyby sprężać ten gaz od razu w jednym stopniu do pt, to musiałaby ta sprężarka mieć bardzo małą przestrzeń szkodliwą Vo, co konstrukcyjnie trudno jest zrealizować. Pole zakreskowane 3-t-6-5-3 odpowiada oszczędności mocy napędowej uzyskanej wskutek zastosowania dwustopniowego sprężania.

W sprężarce dwustopniowej gdy temperatura gazu przepływającego przez chłodnicę międzystopniową osiąga początkową T5 = T2 i gdy jest ona dobrze zaprojektowana , to T6 = T3.”[4]

Zadanie do przeanalizowania

Wydajność sprężarki dwustopniowej reguluje się poprzez zmianę objętości szkodliwej  cylindra niskoprężnego.  Sprężarka spręża izotermicznie powietrze od ciśnienia p1 do p3. Ciśnienie międzystopniowe ma wartość p2. Względna przestrzeń szkodliwa  w pierwszym stopniu – niskoprężnym  jest εI, a w drugim εII. Oblicz jaka powinna być przestrzeń szkodliwa w stopniu niskoprężnym , aby wydajność sprężarki zmniejszyła się o 10 %. Straty ciśnienia przy przepływie można pominąć.

Rys.10

Ilość powietrza zassanego na pierwszym stopniu sprężarki :

mI=(V1-VA)ρ1 a gęstość gazu z R-a Clapeyrona p1ρ1=RT1 ( sprężarka izotermiczna)

V1I=Vsk I+Vr I=(1+εI)Vsk I

VA=Vsk IεIp2p1              izoterma oraz Vsk IεI=Vr I

Dla pierwszego stopnia mamy:

mI=(V1-VA)ρ1=(Vsk I+Vr I-Vsk IεIp2p1)p1RT1 =((1+εI)Vsk I-Vsk IεIp2p1)p1RT1=Vsk I(1+εI-εIp2p1)p1RT1

Analogicznie ułożymy wzór dla zmiennej względnej  przestrzeni szkodliwej εI'. Zmiana εI' wpływa na ciśnienie międzystopniowe, a tym samym na ilość zassanego czynnika.

mI'=Vsk I(1+εI'-εI'p2'p1)p1RT1

Ciśnienie międzystopniowe zmieniło się . Pokażemy teraz ilość zassanego czynnika w drugim stopniu przed zmianą i po zmianie:

mII=Vsk II(1+εII-εIIp3p2)p2RT2

Po zmianie :

mII'=Vsk II(1+εII-εIIp3p2')p2RT2'

Zatem :

p2'=mII'mII1+εII-εIIp3p2p2+εIIp31+εII      ale                  mI'mI=mII'mII=100%-10%=0,9

Oraz  :                                                    εI'=mI'mI1+εI'-εI'p2p1-11-p2'p1

- Sprężarki rotodynamiczne

Sprężarki rotodynamiczne to głównie

a/ sprężarki odśrodkowe  ( w trakcie sprężania gaz przepływa w kierunku  promieniowym)

b/ osiowe ( w trakcie sprężania gaz przepływa równolegle do osi wirnika)

W sprężarkach odśrodkowych wzrost ciśnienia odbywa się głownie pod wpływem siły odśrodkowej bezwładności . W sprężarkach osiowych , ruch łopatek wirnika powoduje zwiększenie prędkości gazu, a odpowiednie ukształtowanie kanałów przepływowych powoduje zmniejszenie prędkości i zwiększenie ciśnienia.

„Sprężarka osiowa – sprężarka właściwa przepływowa, w której przepływ gazu jest osiowy (składowa promieniowa prędkości jest pomijalnie mała).

Rysunek pokazuje schemat typowej sprężarki osiowej jednostopniowej. Gaz wpływając przez króciec ssawny (1) napotyka kierownicę wstępną (2), której zadaniem jest wstępne zawirowanie gazu lub likwidacja szkodliwego zawirowania powstałego w króćcu ssawnym. Łopatkowy wirnik (3) przyspiesza gaz, który po jego opuszczeniu napotyka kierownicę zawirnikową (4), w której korygowany jest kierunek przepływu gazu oraz energia kinetyczna częściowa zamieniana na energię potencjalną. Gaz opuszcza sprężarkę przez dyfuzor (5), w którym następuje dalsza zamiana energii kinetycznej w potencjalną. Większość rozwiązań pozbawiona jest kierownicy wstępnej. Również nie zawsze stosowany jest dyfuzor wylotowy.

Sprężarki osiowe charakteryzują się wysoką sprawnością, gdy pracują przy parametrach nominalnych. Zdolne są osiągnąć wysokie natężenie przepływu przy stosunkowo małych wymiarach poprzecznych. Wadą takich sprężarek jest stosunkowo niski spręż

”

„Rys. 11”[5]

Przykładem sprężarki odśrodkowej jest sprężarka promieniowa:” Sprężarka promieniowa – sprężarka właściwa przepływowa, w której przepływ gazu przez wirnik jest promieniowy.

Rysunek pokazuje schemat typowej sprężarki promieniowej. Gaz wpływając przez króciec ssawny (1) napotyka kierownicę wstępną (2), której zadaniem jest wstępne zawirowanie gazu. Łopatkowy wirnik (3) przyspiesza gaz, który po jego opuszczeniu napotyka kierownicę zawirnikową (4), w której korygowany jest kierunek przepływu gazu oraz energia kinetyczna częściowa zamieniana na energię potencjalną. Gaz opuszcza sprężarkę przez spiralny dyfuzor (5).

”

„Rys. 12”[6]

Sprężarki ośrodkowe stosuje się wszędzie tam , gdzie potrzebne są duże wydajności oraz niezbyt duże  stopnie sprężania σ=1,2-1,25, sprężarki osiowe mają jeszcze niższy spręż. Jeśli sprężarka tego typu musiałaby mieć większy stopień sprężania , należałoby zastosować dużą ilość stopni. Wtedy takie urządzenie byłoby nieopłacalnie drogie w budowie. Sprawność sprężarek  wzrasta wraz z ich wydajnością. Przy małych wydajnościach uwidaczniają się nieszczelności np. konieczność istnienia szczelin pomiędzy kadłubem          i łopatkami.

Literatura

[1]https://pl.wikipedia.org/wiki/Spr%C4%99%C5%BCarka_t%C5%82okowa#/media/File:Air_compressor.jpg

[2] http://www.pojazdy.pwr.wroc.pl/filez/20120928214121_cw3.pdf

[3]http://www.kseiuos.agh.edu.pl/dla_studentow/maszyny_przeplywowe/Maszyny_przeplywowe_badanie_sprezarki_tlokowej.pdf

[4]file:///C:/Users/Ewa%20Peli%C5%84ska-Olko/Downloads/wyklad_7pdf%20(4).pdf

[5] https://pl.wikipedia.org/wiki/Spr%C4%99%C5%BCarka_osiowa

[6] https://pl.wikipedia.org/wiki/Spr%C4%99%C5%BCarka_promieniowa

1 Zadanie ze sprężarek

Wydajność sprężarki wynosi 300 m3/h, jej spręż. Jest równy 9 a parametry

p1 = 0,1MPa  ;  T1 = 293K.

Obliczyć o ile podgrzeje się woda chłodząca, jeżeli strumień masowy jej przepływu

Wynosi 0,15kg/s.   n = 1,25

Dane:                                                                    Szukane : ΔTw = ?

V = 300 m3/h

P1 = 0,1 MPa

T1 =293K

Mw = 0,15kg/s

n = 1,25

Rozwiązanie :

Q = n * Mcv * n-kn-1 (T2-T1) = Mw * 4,19 * ΔTw

n = p1V1MRT = 0,1*106  30036008315*293 = 3,42 * 10-3  kmols

Mcv = 8,315 * 11,4-1 = 20,79  kJkmolK

P1(1-n) * T1n = T2n * p2(1-n)

T2 =(p1p2)1-nn  * T1 = (1δ)1-1,251,25 * 293

T2 = 454,7K

ΔTw = n*Mcv* 1,25-1,41,25-1(T2- 293)4,19 kJkgK*0,15 kgs = 11K

2 Zadanie ze sprężarek

Idealna sprężarka tłokowa zasysa 1200 m3h powietrza o parametrach

p1 = 0,985 bar ; t1 = 12 °C

Temperatura powietrza opuszczającego sprężarkę wynosi 120 °C.

Woda chłodząca cylindry w ilości 0,45 kgs ogrzewa się od temperatury 10°C do 25°C.

Ile wynosi moc napędowa sprężarki ?

Dane : V1 = 1200 m3h					Szukane : N = ? [kW]

k = 1,4

p1 = 0,985 * 105 Pa

T1 = 285K

T2 = 393K

Mw = 0,45 kgs

ΔTw = 15 K

Rozwiązanie

N = nn-1 * p1V1 * 1- (p2p1)n-1n = nn-1 * p1V1 * 1-T2T1

p2p1 =   (T1T2)n1-n

n = p1T1MR*T1 = 0,985* 105* 120036008315*285  = 0,0135 kmols

Mcv = 1K-1 * MR = 11,40-1 * 8315 = 20,8 kJkmolK

(k-n)(n-1) = mw*Cw*ΔTw n* Mcv*(T2- T1 =0,45*4,19*1,50,0135*20,8*(120-12) = 0,93

(k-n)(n-1) = 0,93

K + 0,93 = 0,93n + n  1,40 + 0,93 = 1,93n

n = 1,2073

Moc sprężarki :

N = nn-1 * p1V1 * 1-T2T1 = 1,20731,2073-1 * 0,985 *105 * 12003600 * 1-285393 = 53,548 kW

3 Zadanie ze sprężarek

Sprężarka idealna (czyli taka, która pracuje bez przestrzeni szkodliwej)

Zasysa powietrze w ilości V = 0,03 m3/s o ciśnieniu

P2 = 0,8 MN/m2.     Oblicz :

- teoretyczną moc silnika sprężarki

- ilość wody chłodzącej cylindry, jeżeli przyrost temperatury ΔTw = 15deg

Przeprowadź obliczenia dla sprężania izotermicznego, adiabatycznego, politropowego

Przy z = 1,2

SPRĘŻANIE IZOTERMICZNE

- lsp = RT1 * lnp2p1

RT1 = p1V1     oraz Lsp = m * lsp , więc

N1 = Lsp1 = m * p1V1 * lnp2p1 = p1V1 *  2,303 lgp2p1 , więc

N1 = 0,98 * 105 * 0,03 * 2,303 * lg8*1050,98* 105 = 6170W

Ciepło odprowadzane od czynnika przy dT = 0

Q1 = N1 = Lsp1

Ilość wody chłodzącej

Mw1 = N1ΔTw*Cw = 617015*4187 = 0,0982 kgs

Cw = 4187 J(kg*deg)

SPRĘŻANIE ADIABATYCZNE

N2 = Lsp2 = KK-1 p1V1 [(p2p1)k-1k – 1]

N2 = 1,41,4-1 * 0,98 * 105 * 0,03[(8* 1050,98* 105)1,4-11,4 -1]

Po obliczeniu N2 = 8,46 kW

- Ilość chłodzącej wody mw = 0

SPRĘŻANIE POLITROPOWE

N3 = Lsp3 = zz-1  p1V1 [(p2p1)z-1z -1]

N3 = 1,21,2-1 * 0,98 * 105 * 0,03 [(8* 1050,98* 105)1,2-11,2 -1]

Po obliczeniu N3 = 7,42kW

- Ilość odprowadzonego ciepła

Q3 = mcv z-kz-1 (T2-T1)

T2 = T1(p2p1)z-1z = 290 [(80,98)0,21,2 = 412°K

Dla powietrza Cv = 0,723 kJ(kg*deg)

Wydajność masowa sprężarki m określono z równania stanu gazu

m = p1V1R* T1 = 0,98* 105 *0,03287*290 = 0,0353 kgs

Q3 = 0,0353 * 723 * 1,2-1,41,2-1 * (412-290) = -3115 Js = -3115W

Ostateczna ilość wody chłodzącej

Mw3 = Q3ΔT*Cw = 311515*4187 = 0,0496 kgs