LISTA 6.1

Zad.1

Korzystając z formuły na entropię właściwą  s = cv ln(T/T0) + R ln(v/v0) oraz z r-a Clapeyrona wyprowadź związki: s = cp ln(T/T0) – R ln(p/p0)  ;     s = cv  ln(p/p0) + cp ln(v/v0)

Zad.2

Oblicz entropię właściwą  względną tlenu o ciśnieniu bezwzględnym  p=0,7Mpa i T=700K. Stan odniesienia  to p0=0,1Mpa, T0=273K. Gaz traktować jak doskonały o k=1,4.

Zad.3

Udowodnij , że dla doskonałego  roztworu dwóch gazów  o danym k , entropia mieszaniny jest sumą entropii właściwych poszczególnych składników pomnożonych przez ich udziały wagowesm=Σgisi.

Zad.4

Oblicz entropię względną mieszaniny tlenu i azotu o składzie molowym z02=0,7,   z N2=0,3, p=0,5Mpa, T=600K. Za warunki odniesienia przyjąć warunki normalne. Traktować mieszaninę jak gaz doskonały.

Zad.5

Mieszanina ma skład molowy 15%CH4 , 18%O2, 67% N2  i znajduje się pod ciśnieniem bezwzględnym  p=0,4 Mpa, T=300K. Oblicz entropię właściwą względem warunków normalnych. Traktować mieszaninę jak gaz doskonały. Przyjąć k=1,4.

Zad.6

Oblicz przyrost entropii  tlenu znajdującego się w szczelnej butli o pojemności 50l, jeśli warunki początkowe to ciśnienie bezwzględne  p1=8Mpa, T=300K, a ciśnienie końcowe bezwzględne to p2=8,5Mpa. Tlen traktować jak gaz doskonały.

Zad.7

Udowodnić , że izentropę da się przedstawić jako prostą prostopadłą do odciętych w układzie T-s. Skorzystaj z I Zasady Termodynamiki i definicji entropii.

Zad.8

System zawierający m=0,5 kg miedzi  o temperaturzeT1=50C podczas  izobarycznego nieodwracalnego  ogrzewania przez otoczenie o temperaturze T0=230C osiągnął stan równowagi. Obliczyć zmianę entropii otoczenia , miedzi oraz sumaryczną zmianę entropii układu miedź-otoczenie. Średnie ciepło właściwe dla miedzi  cp Cu=0,38kJ/(kgK). Odp:         S ot=-11,6kJ/K, SCu=11,9 kJ/K, Su=0,3kJ/K

Zad.9

Dwa systemy , o różnych wartościach temperatury , izolowano cieplnie od otoczenia, doprowadzono do ich styku przez diatermiczną ściankę,rys.1 . w wyniku wymiany ciepła przez diatermiczną ściankę , systemy osiągnęły stan równowagi termodynamicznej . System (a) to azot  N2 o masie ma=0,02, objętości Va=0,5m3 i temperaturze początkowej Ta1=2000C. Drugi system to hel He o mb=0,03 kg, Vb=0,8m3 i Tb1=200C. Oblicz zmianę entropii każdego systemu ich sumę traktując je jak gazy doskonałe. Odp: Sa=-5,8 J/K, Sb=7,42 J/K,

S=1,62J/K

Rys.1

Nieodwracalne zjawisko wymiany ciepła

Zad.10

2m3 amoniaku ogrzano  przy stałym ciśnieniu  200kPa od temperatury 200C do 220 0C. Oblicz ciepło przemiany i zmianę entropii . Narysować przemianę na wykresie w układzie  współrzędnych T-s. Odp: S=3,2 kJ/K, Q1-2=1269kJ.

Zad.11

Idealny obiegowy silnik pracuje wg obiegu Carnota. Ile wynosi temperatura wyższego źródła, jeśli temperatura niższego źródła Tmin=200K, strumień ciepła doprowadzonegoQ.d=50kW, strumień pracy obiegu L.ob=30kW.Odp:500K

Zad.12

Idealny obiegowy silnik pracuje wg obiegu Carnota. Tmax=1200K, Tmin=300K. Strumień przekazany wodzie chłodzącejQ.w=10000W . Oblicz sprawność i moc indykowaną silnika. Odp:ηtc0,75, Ni=30kW.

Zad.13

Silni Carnota pracuje między źródłami o temperaturach TI=900K ,TII=300K. Doprowadzenie ciepła do silnika odbywa się przy różnicy temperatur TI=20K, a odprowadzenie TII=10K. Strumień doprowadzonego ciepłaQ.d=1MW. Oblicz strat spowodowaną nieodwracalnym przepływem ciepła . Odp:19kW.

Zad.14

Mając w układzie p-V obieg porównawczy silnika iskrowego Otto(rys. poniżej):

-     narysować wykres w układzie T-s

- wyprowadzić wzór na sprawność termiczną obiegu

- obliczyć sprawność silnika dla stopnia kompresji  =4 (=V1/V2)

- Jak zmieni się sprawność jeśli  zwiększy się dwukrotnie. Odp: otto=1-1/k-1 , otto1=0,43, otto2=0,56.

Zad.15

Obieg turbiny gazowej składa się z dwu izobar I dwu adiabat odwracalnych (izentrop).Najwyższa temperatura czynnika obiegowego T3=900K, najniższa T1=300K. Stosunek ciśnień podczas sprężania i rozprężania  p2/p1=p3/p4=5. Zespół ma moc wewnętrzną (indykowaną )Ni=10MW. Czynnikiem obiegowym jest gaz dwuatomowy , którego Mcp=29,1kJ/(kmolK). Oblicz Ciepło doprowadzone i wyprowadzone z układu. Narysuj przemiany , które przechodzi gaz w układzie p-V i T-s Rys.3. Odp:Q.d=27,1MW, Q.w=17,1MW.

Nagrzewanie Q.d

2                                                         3

S                                                                                      Ni

1            Chłodzenie Q.w                                      4

Rys.3