LISTA 7.1

Zad. 1

Obliczyć  średnicę  wewnętrzną  przewodu  rurowego , którym  ma  płynąć  4,3 kg/s pary  przegranej  o  parametrach  13 bar , 230 0C z  prędkością  20 m/s .Objętość właściwa  pary  przegrzanej  w  tych warunkach  u=0,1684 m3/kg  .Odp .: 0,215 m .

Zad. 2

W  zbiorniku  o  objętości  2,5 m3   znajduje  się  50 kg pary  nasyconej  o  ciśnieniu  10 bar . Oblicz  stopień  suchości pary . Odp. : 0,253

Zad. 3

W  zbiorniku  znajduje  się  80  kg pary  nasyconej  o  ciśnieniu 15  bar .  Ciecz  zajmuje  5 %  objętości  zbiornika . Obliczyć  :

1)  stopień  suchości  pary

2) objętość  zbiornika  Odp.: V=1,58 m3 , x=0,143

Zad. 4

Przewodem  rurowym  o  niezmiennej  średnicy  płynie  para wodna .  Na  początku  przewodu  prędkość  pary  wynosi  20 m/s , ciśnienie  13  bar ,  temperatura  2200C .  Parametry  pary  przy  końcu  przewodu  :  10,5 bar   i  200 0C . Obliczyć  prędkość  pary  przy  końcu  przewodu  wiedząc ,  że up= 0,16 m3/kg ,   uk=0,19 m3/kg . Odp.:23,84 m/s

Zad. 5

Wiedząc  , że  para  przegrzana  ma  następujące  parametry  : x = 0,9 , p=10 bar , określić ile  wynosi   ux  , ix , sx  ?

Zad. 6

Na  podstawie wykresu i-s podaj  wszystkie  parametry  pary  dla  następujących  warunków  , w jakich obszarach  dla pary warunki te  występują :

p=1bar , x=1 ;    t=400 0C , p=10 bar ; entalpia  i=3500kJ/kg ,   entropia s=7 kJ/kg K;

v=150 m3/kg , x=0,75;      t=500 0C,x=0,95

Zad. 7

W  naczyniu  ciśnieniowym  o stałej  objętości  znajduje  się  para  wodna  o  ciśnieniu  0,1 MPa i  stopniu  suchości x=0,8 . Na  skutek  grzania  temperatura  wzrosła  do  600 0C . Określić  parametry  stanów  skrajnych  ,  obliczyć  jednostkowe  ciepło przemiany  oraz  właściwą  pracę  przemiany  . Odp.:qv1-2=1233kJ/kg , lt1-2=252 kJ/kg

Zad.8

W zbiorniku V=const jest 200kg wody i 50 kg pary wodnej o temperaturze 120 0C. System ochłodzono do 200C. Obliczyć : objętość zbiornika początkowy i końcowy stopień suchości , ciśnienie początkowe i końcowe  oraz ciepło doprowadzone. Właściwości pary   wodnej          o temperaturze 120 0C i 200C podano na rys 1.

Zad. 8

Para przegrzana  znajduje  się  pod  stałym  ciśnieniem . Parametry  początkowe  : p=0,35 bara ,t=150 0C . Zostaje ona podgrzana  do  temperatura końcowa tk=3000C . Znaleźć jednostkowe  ciepło  przemiany  oraz  właściwą  pracę  techniczną  .

Zad. 9

W  idealnej  turbinie  para ekspanduje izentropowo od  stanu o  p1=2,0 Mpa i t1=5000Cprzed  turbiną  do  ciśnienia  p2=0,008 Mpa  w  skraplaczu . Określić  z  wykresu  i-s   parametry  stanów  skrajnych   przemiany  ,  właściwą  pracę  techniczną  turbiny i moc  turbiny, jeśli  natężenie  przepływu  pary  wynosi  50 t/h Odp.:lt ,s1-2=1146 kJ/kg , N=15,95 kW

Zad. 10

Para  o  parametrach  p=0,35 bara , t= 150 0C rozpręża  się izotermicznie  do  pk=0,07 bara . Podać parametry stanów  skrajnych  przemiany  ,  co  jeszcze  można  policzyć na  podstawie tych  danych .

Zad. 11

Para o  parametrach  p==0,35 bara t=150 0C ekspanduje  izentropowo  do pk=0,035 bara . Podać  parametry  stanów skrajnych  , jaki  jest  stopień  suchości  pary ?

Zad. 12

Do  skraplacza  dopływa  mokra para  nasycona  w  ilości  3 kg/s . Ciśnienie  pary. Ciśnienie pary wynosi 0,08bar . Temperatura  kondensatu  opuszczającego  skraplacz  wynosi 36 0C . Skraplacz  jest  chłodzony  wodą  której  temperatura  początkowa  wynosi  26 0C , końcowa  zaś  340C . Strumień  wody chłodzącej  ma  wartość  200 kg/s. Określ stopień  suchości  pary dopływającej  do  skraplacza . Odp.: ip=2367 kJ/kg , x=0,91

Zad. 13

Para  o  parametrach  10bar  ,  250 0C  i  0,05 m3 podlega zamkniętej przemianie  izotermicznej   do  ciśnienia  końcowego  1  bar  .  Obliczyć  ciepło  pochłonięte  podczas  przemiany  oraz  wykonaną  pracę  bezwzględną  .  Odp  :Q1-2=124,4 kJ , L1-2=118,8 kJ