LISTA 8.1

Zad.1

Z  równania  Clapeyrona  wyprowadzić  wzór  na  stopień  zawilżenia  X . Wiedząc ,  że Mg = 28,96 kg/kmol  oraz  Mp = 18,016 kg/kmol  doprowadzić  powyższy  wzór  do  postaci    :  X=0,622jpnp−jpn  . W  jakim  zakresie  ciśnień  obowiązuje  ten  wzór  ?

Zad.2

W  temperaturze  310 K  wilgotny  gaz  ma  j = 50 %  . Korzystając  z  wykresu  i-X podać  dla  tego  gazu :

- stopień  zawilżenia  X

- entalpię  właściwą  i1+X

- ciśnienie  składnikowe  pary  pp

- podać  ciśnienie  nasycenia pn  dla  temperatury  gazu  oraz  Xn

- dla  odczytanego  z  wykresu  stopnia zawilżenia  X  podać  co  będzie  jeśli  temperatura  obniży  się  izobarycznie  do  296 K

- podać  temperaturę  punktu  rosy  TR

Zad.3

Wyprowadź  wzór  na  stałą  gazową  powietrza  wilgotnego  ,  traktując  je  jak  mieszaninę  powietrza  suchego  i  pary  wodnej  ?              R=Rg+XRp1+X , R=RpMpMg+X1+X

Zad.4

Przedstaw  schematycznie  proces  izobarycznego  ochładzania  powietrza  wilgotnego.  Załóżmy  , że  powietrze  o  temperaturze   310 K i X=20 g/kg p. s. zostało  izobarycznie  ochłodzone  do  temperatury  296 K Podaj  temperaturę  TR , ilość  wykroplonej  wody  oraz  ciepło  oddane  podczas  izobarycznego  ochładzania  z  jednostkowej  masy  gazu mg ?

( 2 g , 20 kJ )

Zad.5

Wilgotne  powietrze  ma  parametry  : p=105 Pa  , T=293 K , j = 80 % , Rp=289,027J/kgK . Oblicz  gęstość  powietrza  korzystając  z  równania  Clapeyrona  oraz  wykresu  i-X . ( rp=1,2 kg/m3).

Zad.6

W  adiabatyczny  sposób  doprowadzono  do  strumienia  wilgotnego  parę  wodną      (  wodę  ) o  entalpii  iw i  została   ona  wymieszana  z  powietrzem  tworząc  roztwór  jednorodny  .  Sporządzić  bilans  energii   ,  bilans  wody   ,  oraz  w  oparciu  powyższe  bilanse  wyprowadzić  wzór  na  iw=Di /DX . Co  przedstawia  sobą  to  wyrażenie  ? Odpowiedź  uzasadnij .

Zad.7

Powietrze  o  parametrach  T1=310 K  ,j1=0,5 zostało  dowilżone  adiabatycznie  .  W  wyniku  tego  otrzymano  powietrze  o  T2=304 K , X2=32g/kg p.s. Oblicz  iw   ?

Zad.8

W  psychrometrze  termometr suchy wskazuje  308K zaś  termometr  mokry  299K Ciśnienie  badanego  powietrza  wynosi  735 Tr .  Za  pomocą  wykresu  i-X  wyznaczyć  :

-wilgotność  badanego  powietrza

- jego  stopień  zawilżenia

- ciśnienie  składnikowe  pary

- temperaturę  punktu  rosy TR przy  izobarycznym  ochładzaniu

- co  jeszcze  można  odczytać  z  wykresu  mając  podane ciśnienie  powietrza ?

Zad.9

Mieszane  są  ze  sobą  dwa gazy  wilgotne  . Pierwszy  ma   parametry   i1= 150 kJ/kg ,

X1 = 40 g /kg g. s. ,mg1=3 kg/s . Drugi  ma  parametry  : i2= 85 kJ/ kg , X2=16 g/kg g.s. , mg2=6k/s . Wyprowadź  wzór :mg1mg2=im−i2i1−im=Xm−X2X1−Xm , korzystając z  bilansu ilości gazu suchego  ,  bilansu  energii i  bilansu  wody . Podać  parametry  mieszaniny   korzystając z wyprowadzonego  wzoru  oraz  wykresu  i-X .

Zad.10

Powietrze  wilgotne  o parametrach j1=0,4 , X1 =10 g/kg g. s. , mg1=10 kg/s , miesza  się  z  drugim  gazem wilgotnym .  Mieszanina  zawierająca   20 kg gazu  suchego/s  ma  parametry jm=0,5 , Xm=20 g/ kg g .s . Jakie  parametry  miał  drugi  gaz .

# Zad.11

Urządzenie klimatyzacyjne  pobiera powietrze wilgotne  o temperaturze  30 0C i wilgotności  90 % i ochładza je izobarycznie  ( p = 100 kPa ) z równoczesnym usunięciem 7,8 g/kg p.s wilgoci. Obliczyć końcowe parametry powietrza (φ 2=1). Przebieg przemiany zaznaczyć na wykresie i–x .

Odp: i2 = 65,1 kJ/kg p.s, X2 = 16,9 g/kg p.s , t2 = 22 0C.

Zad.12

Stan powietrza wilgotnego w suszarni określono  trzema termometrami „suchymi”  / przed nagrzewnicą t1s = 5 0C, za nagrzewnicą t2s = 56 0C i za suszarnią t3s = 28 0C / oraz termometrem ”mokrym” za nagrzewnicą t2m = 24 0C.

Określić :

1) pozostałe parametry powietrza wilgotnego przed i za  nagrzewnicą oraz za suszarnią,

2) ciepło doprowadzone w nagrzewnicy na 1 kg powietrza suchego,

3) przyrost wilgoci w powietrzu,

4) jednostkowe zużycie ciepła / na 1 kg odparowanej wilgoci /.

Zadanie rozwiązać przy użyciu wykresu i-x. Przebieg przemian zaznaczyć na wykresie i-x.

Odp: X1 = 5,2 g/kg p.s,  i1 = 18 kJ/ kg p.s,  i2 = 70 kJ/kg p.s, φ 2 = 0,85, X3 = 16,5 g/kg p.s,

φ 3 = 0,7, Δ X = 11,3 g/kg p.s ,  q 1-2 = 52 kJ/ kg p.s, q = 4601,8 kJ/kg.

## Zad.13

Salę o wymiarach 5mx5mx4m wypełnia powietrze wilgotne o temperaturze T1=294 K. Gdyby powietrze to było ochładzane izobarycznie to para wykraplałaby  się  w temperaturze TR=284K. Wiedząc , że dla pary Rp=289 J/(kg K).Obliczyć masę pary znajdującą się  w pomieszczeniu  w temperaturze T1. Jaka masa pary wykropli się   , gdy temperatura spadnie do T2=280K. Potraktować parę jak gaz doskonały. (odp:mp1=0,88kg, Dmp=0,11kg)