4 Praktyczna realizacja przemiany adiabatycznej jako wybranej przemiany politropowej

4.1 Wprowadzenie

Przemiana jest adiabatyczna, jeśli dla każdych dwóch stanów 1, 2 leżących na tej przemianie Q1-2 = 0. Z tej definicji wynika, że aby realizować wyżej wymieniony proces, np. ekspansję gazu w cylindrze z ruchomym tłokiem, to cylinder i tłok muszą być wykonane z materiału będącego doskonałym izolatorem cieplnym.

Analogicznie jeśli opróżniamy zbiornik napełniony wcześniej gazem (powietrzem) przez otwarcie zaworu, to aby stan gazu w zbiorniku zmieniał się według adiabaty, ściany zbiornika muszą być idealnie izolowane termicznie. Ponieważ nie ma doskonałej izolacji, więc w praktyce możemy co najwyżej zrealizować adiabatę w przybliżeniu. Miarą tego przybliżenia jest wskaźnik:

Y=Qz1−2U2−U1

(1)

gdzie:

Qz1-2 – całkowita ilość ciepła (dodatnia lub ujemna) w czasie  dostarczona do gazu,

U2-U1 – całkowita zmiana energii wewnętrznej gazu przy przejściu od stanu 1 do stanu 2.

Jeśli Y = 0, to mamy rzeczywistą adiabatę. W przeciwnym wypadku w zależności od konkretnej wartości tego wskaźnika będziemy mówić o adiabacie zrealizowanej z dokładnością do 1%, 0,1% itd.

Dla konkretnego procesu oszacowanie stopnia przybliżenia adiabaty wymaga więc pomiaru wielkości występujących we wzorze (1). Nie jest to łatwe zadanie.

Problem w sposób istotny upraszcza się, jeśli chcemy zrealizować adiabatę gazu spełniającego równanie Clapeyrona oraz warunek cv = const. .Wtedy bowiem adiabata jest politropą, tzn. jej równanie w układzie współrzędnych {p,v} ma postać:

pv=const	          (2)

Ponadto – wykładnik „” (wykładnik adiabaty) jest związany z wielkościami cp, cv równaniem:

κ=cpcv                                                             (3)

4.2 Cel doświadczenia

- Sprawdzić, że adiabata gazu doskonałego jest politropą.

- Sprawdzić, że dekompresja zbiornika ze sprężonym powietrzem jest procesem (w przybliżeniu) adiabatycznym.

- Oszacować dokładność realizacji przemiany.

4.3 Opis doświadczenia

1. Zbiorniki A i B o równej objętości V napełniamy powietrzem aż do uzyskania ciśnień odpowiednio:

pA1 > pB1 > po

Temperatura gazu w zbiornikach ma być, po zakończeniu pompowania równa temperaturze otoczenia:

tA1 = tB1 = tot = to

2. Otwieramy „na chwilę” zawór łączący zbiorniki. Następuje szybki przepływ powietrza, który kończy się gdy wyrównają się ciśnienia:

pA2 = pB2 = pm > po

Temperatury osiągają wtedy wartości:

tA2 < to , tB2 > to

3. W tym momencie zamykamy zawór i czekamy aż temperatury powietrza w zbiornikach ponownie osiągną wartość:

tA3 = tB3 = to

Wówczas odczytujemy ciśnienia:

pA3 > pB3 > po

Opisane wyżej czynności należy powtórzyć dla kilku różnych wartości ciśnienia pBi i tej samej wartości początkowej ciśnienia pA1.

Uwagi:

1. Ciśnienia pm nie mierzy się, ponieważ dla gazu doskonałego możemy obliczyć ze wzoru:

pm=pA1+pB12                                                           (4)

Wyprowadzenie wzoru:

W przedziale czasu od otwarcia zaworu do jego zamknięcia nie jest wykonywana praca zewnętrzna, a dopływy ciepła są znikomo małe z powodu dużej szybkości procesu. Dlatego można przyjąć, że całkowita energia wewnętrzna układu (UA+UB) nie zmienia się (w fazie wyrównywania temperatur już tak nie jest!).

Dla gazu doskonałego energia wewnętrzna dana jest wzorem:

U=p⋅Vκ−1+Uo  [J]                                                       (5)

Wobec tego warunek stałości energii dla układu wyraża równanie:

pA1⋅Vκ−1+pB1⋅Vκ−1=pA2⋅Vκ−1+pB2⋅Vκ−1                                      (6)

Podstawiając pA2 = pB2 = pm otrzymamy szukany wzór (4).

4.4 Opracowanie wyników

1. Wyniki pomiarów zamieścić w tabeli.

| pA1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pB1(i) |  |  |  |  |  |  |
| pm1(i) |  |  |  |  |  |  |
| pA3(i) |  |  |  |  |  |  |
| pB3(i) |  |  |  |  |  |  |

gdzie:

pA1=po+ΔpA1pB1i=po+ΔpB1ipmi=pA1+pB1i2pA3i=po+ΔpA3i

Uwaga:

Indeksy dolne dotyczą kolejno wykonywanych czynności (1,2,3).

Indeks górny „i” dotyczy kolejnych pomiarów.

2. Uzyskane wyniki przedstawić graficznie w układzie współrzędnych {, ) gdzie:

η=lnpA1pmiξ=lnpA1pA3iη=ξ⋅n

Jeżeli realizowana przemiana jest politropą to kolejne stany na wykresie grupują się wokół prostej.

Należy wyznaczyć graficznie w/w prosta i znaleźć „n”

3. Obliczenie wskaźnika Y.

Ciepło właściwe cn (przemiany politropowej) wyznaczamy ze wzoru:

cn=cv⋅n−kn−1                                                              (7)

Wtedy wskaźnik Y (wzór 1):

Y=cn⋅Δtcv⋅Δt                                                                (8)

Po podstawieniu (7) do (8) otrzymamy:

Y=n−kn−1                                                                 (9)

Uwaga: dla powietrza =1,41

4. Sprawdzić, że wskaźnik Y jest mały gdy n jest bliskie k.

4.5 Pytania sprawdzające

- Podaj definicję przemiany adiabatycznej i wykładnika adiabaty. Jaka wartość ma ciepło właściwe przemiany adiabatycznej?

- Wyprowadź równanie izentropy gazu doskonałego.

- Czy podczas przemiany adiabatycznej zmienia się temperatura? Uzasadnij odpowiedź.

- Jak można praktycznie zrealizować przemianę adiabatyczną gazu?

- Przedstaw na wykresach p-V, p-T oraz T-s procesy zachodzące w rozpatrywanym doświadczeniu.

- Wyprowadź wzór na obliczenie wykładnika przemiany adiabatycznej w realizowanym doświadczeniu:

k=lnp1polnp1p3