S.n.

Termodynamika w.8

Gazy wilgotne- powietrze wilgotne

Zakres:

- Gazy wilgotne,

- Wykres i1+X-X,

- Procesy z użyciem gazów wilgotnych.

Gazy wilgotne jest to mieszanina gazów, w której przynajmniej jeden ze składników może zmieniać stan skupienia w rozpatrywanym obrzarze stanów.

Powietrze wilgotne jest to mieszanina powietrza ( np. w pewnym uproszczeniu może ono być traktowane, jak mieszanina tlenu i azotu o udziałach wagowych odpowiednio gO2=0,23 oraz gN2=0,77  lub o udziałach objętościowych odpowiednio  rO2=0,21 oraz rN2=0,79

„Powietrze jest bezbarwne, bez smaku, słabo rozpuszczalne w wodzie. Skroplone powietrze jest bladoniebieskie. Gęstość powietrza zależy od ciśnienia, temperatury oraz składu; dla suchego powietrza, przy ciśnieniu atmosferycznym, na poziomie morza, w temperaturze 20 °C wynosi 1,2 kg/m³. Temperatura topnienia zestalonego powietrza wynosi około −213 °C, a temperatura wrzenia około −191 °C.” [1]

W zakresie niewysokich ciśnień ( porównywalnych do  ciśnienie atmosferyczne):

a/ powietrze jest gazem doskonałym

b/ para wodna jest gazem doskonałym

c/ obowiązuje prawo Daltona:

p=pg+pp   (1)

Gdzie: 
p,pg,pp są odpowiednio ciśnieniem powietrza wilgotnego ( ciśnienie tzw. całkowite), ciśnieniem gazu  suchego ( sucha mieszanina np. tlenu i azotu w powietrzu), ciśnieniem pary wodnej.

Uwaga!

W dalszej części wykładu dla gazu suchego ( sucha frakcja powietrza wilgotnego) będziemy używać indeksu „g” , natomiast dla pary wodnej – „p”.

Za pomocą jakich parametrów możemy scharakteryzować powietrze wilgotne?

Wilgoć ( wilgotność bezwzględna) jest to gęstość powietrza w powietrzu wilgotnym:

ρp=mpVkg pm3pow.wilg.

Dla danych warunków maksymalna ρpmax=ρnasycenia=ρ'' wilgotność bezwzględna oznacza maksymalna ilość pary, którą gaz suchy jest w stanie „unieść” ze sobą, bez wykraplania się wody.

Wyobraźmy sobie , ze w danych warunkach termicznych ( określona temperatura i ciśnienie) jesteśmy w stanie wyobrażeniowo „wyciąć” 1 m3 powietrza uprzednio osuszonego, w postaci sześcianu. Utrzymujemy  temperaturę na zadanym poziomie. Równocześnie mierzymy bardzo dokładnie ciśnienie. Do tak „przygotowanej próbki” zaczynamy pompować wodę.

Na samym początku , woda znika, równocześnie nasz super wrażliwy manometr wskazuje na minimalny wzrost ciśnienia. W pewnym momencie – woda zaczyna się wykraplać, każda dodatkowa porcja wykrapla się i spada na podłogę na której umieściliśmy nasz sześcian, a ciśnienie dalej nie rośnie. W sześcianie panują warunki nasycenia, para wodna jest w ilości maksymalnej dla danej temperatury. Gęstość pary zawartej w powietrzu osiąga wartość maksymalną. Natomiast temperaturę, w której wykrapla się woda nazywamy Punktem Rosy.

Gęstość jako parametr informujący nas o tym jak blisko jest   zjawisko wykraplania wody jest raczej nieprzydatna. Znacznie bardziej praktyczny byłby parametr  porównujący ze sobą np. masę pary w powietrzu do maksymalnej ilości pary , która może znajdować się w powietrzu. Wtedy w % możemy bardzo precyzyjnie określić moment wykraplania się wody, bardzo niebezpieczny np. dla elektroniki. Takim użytecznym parametrem jest wilgotność względna, czyli stosunek masy pary zawartej w powietrzu mp do maksymalnej ilość mary mpmax , którą może „udźwignąć” powietrze w danych warunkach termicznych. Po podzieleniu licznika i mianownika przez objętość mieszaniny powietrze-gaz suchy – para wodna otrzymamy odpowiedni stosunek gęstości pary wodnej w powietrzu do gęstości maksymalnej pary wodnej , a po zastosowaniu równania Clapeyrona – odpowiedni stosunek ciśnienia pary wodnej w powietrzupp do jej wartości maksymalnejppmax  dla danych warunków termicznych.

Wilgotność względna  φ=mpmpmaxT=ρpρpmaxT=z r-a Clapeyrona : mp=ppVRpT   oraz   mpmax=ppmaxVRpT  ppppmax T    (2)

ppmaxT=pnas i można je odczytać w tabeli określającej podstawowe własności nasyconej pary wodnej np. (Tab.1 Parametry fizyczne pary wodnej nasyconej i wody (według temperatury) – czasami określa się je jako „parametry wody na liniach granicznych stopnia suchości”, mając na uwadze stopnie suchości x=0 oraz x=1  w poprzednim wykładzie nr.7)

Dlaczego warunki termiczne są istotne?. Wyobraźmy sobie co się stanie z gdy nasz sześcian powietrza z wykroploną wodą, zaczniemy podgrzewać…

Właściwie można zauważyć na tym etapie, że wilgotność bezwzględna rośnie wraz z temperatura , ponieważ masa pary wodnej utrzymywana w powietrzu cieplejszym jest wyższa niż przez w powietrzu zimniejszym. Oznacza to, że najwięcej wody w powietrzu jest w .. lecie. Natomiast wilgotność względna „zachowuje się” odwrotnie: wraz ze wzrostem temperatury jej wartość maleje.

Stopień zawilżenia może być masowy lub kilomolowy. Jest to stosunek liczności ( masa lub ilość kilomoli) pary do liczności gazu suchego. Najbardziej rozpowszechniony jest masowy stopień zawilżenia X=mpmgkg parykg gazu suchego

Kiedy mamy do czynienia z powietrzem wilgotnym o danej wilgotności względnej w zakresie od 0 do 1 ( 0% do 100% - stanu nasycenia w danych warunkach termicznych) , możemy bardzo łatwo policzyć  stopień zawilżenia, pamiętając o tym , że powietrze wilgotne jest mieszaniną dwóch gazów doskonałych – spełniających prawo Clapeyrona oraz  spełniających prawo Daltona.

ppV=mpRpTpgV=mgRgT         oraz   X= mpmg

przy czym Mp=18 kgkmol; Mg=28,8 kgkmol ( mieszanina odpowiednio tlenu i azotu)

Po podzieleniu stronami otrzymamy:

ppVpgV=mpRpTmgRgT=XRpRg

X=pppgRgRp=MpRp=MgRgMpMgppp-pp       bo    p=pp+pg

Czyli:

X=MpMgppp-pp=1828,8φpnas p-φpnas      (3)

Zadanie

Określić stopień zawilżenia dla powietrza wilgotnego o temperaturze 30 C, ciśnieniu 0,1 Mpa którego φ=0,4 .

Przede wszystkim musimy znaleźć ciśnienie nasycenia dla tej temperatury, czyli ppmax30C=pnas30 C=4241,38Pa , ciśnienie p=0,1 Mpa=105Pa

X=1828,8*0,4*4241,38100000-0,4*4241,38=0,010786

Proszę zauważyć, że zmieniając temperaturę lub wilgotność lub ciśnienie ( to całkowite p) powietrza wilgotnego , zmieniamy tym samym jego stopień zawilżenia. Parametr ten jest dość istotny w procesie spalania , bowiem para wodna, woda jest w tym przypadku niepotrzebnym  balastem, chociaż w wyjątkowych przypadkach może ochronić pył węglowy przed samozapłonem.

Powietrze wilgotne jest mieszaniną gazu suchego i pary wodnej, zatem można ją charakteryzować wielkościami takimi jak zastępcza stała gazowa i masa zastępcza Rz, Mz.  Dla podkreślenia , ze mamy do czynienia z powietrzem wilgotnym oznaczenia uwzględniają to : Rz =R1+X   ;  Mz=M1+X=Mg+XMp.

Ilość powietrza wilgotnego, jak można się było domyślać jest sumą ilości gazu suchego ( mieszanina tlenu i azotu w odpowiednim stosunku ilościowym) oraz pary wodnej zawartej w powietrzu:

m1+X=mp+mg=Xmg+mg=mg1+X  (4)

Oraz  gęstość powietrza wilgotnego to:ρ1+X=m1+XV=mg1+XV=ρg1+X   (5)

Oraz  stała zastępcza gazowa dla powietrza wilgotnego:

R1+X =ggRg +gpRp=mgmg+mpRg +mpmg+mpRp

Po podzieleniu licznika i mianownika przez masę gazu suchego mg  i wykorzystaniu definicji X= mpmg:

R1+X =11+XRg +X1+XRp

Równanie to można przekształcać w dalszym ciągu:

R1+X =Rg +XRp 1+X (**6)

Jeśli przyjmiemy, że Stała gazowa dla powietrza suchego Rg =286,9Jkg·K=około 287Jkg·K , dla pary wodnej Rp=461,5Jkg·K

Zadanie

Określić stopień zawilżenia dla powietrza wilgotnego o temperaturze 30 C, ciśnieniu 0,1 MPa którego φ=0,4. Określić także zastępczą stała gazową dla takiego przypadku.

W poprzednim zadaniu wyliczyliśmy X=0,010786. Zatem podstawiając do wzoru (**6)

R1+X =286,9+0,010786*461,5 1+0,010786=288,7631Jkg·K

Po co obliczamy zastępczą stałą gazowa dla powietrza wilgotnego?

Wiedząc , że powietrze wilgotne ma objętość klasy o wymiarach 10mx20mx3m, ciśnienie pot=100100 Pa temperaturę T=293K i R1+X =288,76Jkg·K , możemy wyznaczyć masę całej mieszaniny z równania Clapeyrona: pV=mR1+X T jako m=pVR1+X T=100100*10*20*3288,76*293=709,873kg. Jest to wynik prawdopodobny , bo klasa ma objętość 10mx20mx3m=600m3. Powietrze ma gęstość  powyżej 1 kg/m3.

A wiedząc , że X= mpmg  oraz mp+mg=m, wyznaczymy masę pary , która może wykroplić się w pomieszczeniu w całości:

X= mpm-mp        czyli     mp= mX1+X=709,873*0,0107861+0,010786=7,57 kg (!)

Oczywiście pamiętamy , że para wodna wykrapla się wraz z obniżaniem się temperatury, wiec 7,57kg jest to maksymalna ilość wody , która wykropli się  gdy temperatura w pomieszczeniu będzie spadać do 0C.

Entalpia powietrza wilgotnego I1+X, jak każda entalpia jest wielkością ekstensywną , czyli wielkością której składowe sumują się. Zatem I1+X=Ip+Ig a jej wielkość właściwa jest odniesiona do masy gazu suchego. Umową jest tworzenie wielkości właściwych dla powietrza wilgotnego odnosząc odpowiednie wielkości ekstensywne do masy gazu suchego  mg (!)

Ponieważ entalpia właściwa ma konkretne znaczenie praktyczne, zobaczmy jak ją się oblicza:

i1+X=Ip+Igmg=mpipmg+mgigmg=ig+Xip  (7)

Lub wprost z definicji: I1+X=mg*i1+X

Wykres Moliera ( Wykres i1+X-X dla powietrza wilgotnego) Rys.1

„Zawartość pary wodnej w powietrzu atmosferycznym zmienia się, a zachowanie jej jest odmienne od pozostałych gazów (możliwość zmiany stanu skupienia) - można więc do celów praktycznych traktować powietrze atmosferyczne jako mieszaninę powietrza suchego (składającego się wyłącznie z gazów) oraz pary wodnej. Ilość pary wodnej znajdującej się w jednostce objętości powietrza nie może przekraczać pewnej wielkości maksymalnej, która jest zależna od temperatury. Czym cieplejsze powietrze, tym więcej pary wodnej może być w nim zawarte. Wykres Molliera przedstawia relacje między temperaturą powietrza, wilgotnością i entalpią. Jest podstawowym narzędziem dla inżynierów budownictwa i projektantów wentylacji.” [2]

Rys.1 [3]

Lub dokładniejszy, Rys.2

Rys.2 [4]

Na wykresie przedstawione są parametry wilgotnego dla ciśnienia p=0,1 MPa , czyli dla ciśnienia otoczenia

Wykres Wykres i1+X-X  w wersji „pełnej” poniżej na rys.3

Rys.3 Wykres  i1+X-X

Procesy w powietrzu wilgotnym

- Ochładzanie i ogrzewanie dla procesów izobarycznych w powietrzu wilgotnym  (przy stałym ciśnieniu  parcjalnym pary)

Procesy izobaryczne dla powietrza wilgotnego oznaczaj procesy dla stałej wartości ciśnienia parcjalnego pary zawartej w powietrzu. Linie stałego ciśnienia pokrywają się na wykresie z liniami stałego stopnia zawilżenia X.

Z I ZT dla procesów izobarycznych mamy Qp 1-2=mi2-i1, przy czym wartość ta może być dodatnia lub ujemna w zależności od znaku różnicy i2-i1. Jeśli ciepło jest dodatnie , to znaczy że czynnik – gaz pobiera ciepło, jeśli ciepło jest ujemne oznacza , że wspomniany czynnik – gaz oddaje ciepło ( zmniejszając własną temperaturę)

Na Rys. 4  sa przedstawione procesy izobarycznego odpowiednio ochładzania od temperatury w punkcie 1 do temperatury w punkcie 3 , z wykropleniem części wody . Następnie jest izobaryczne podgrzewanie od punktu 3' do punktu 4.

Rys.4

Ciepło Q1-3=mgi(1-X)3-i(1-X)1  w skrócie : Q1-3=mgi3-i1   ma wartość ujemną , czyli jest oddawane przez powietrze wilgotne ;

Ciepło Q3'-4=mgi4-i3'    jest dodatnie , jest wiec pobierane przez gaz . Równocześnie w trakcie obniżania temperatury z gazu wykrapla się część wody

X3'=mw3'mgX3=mw3mg    zatem    X3'-X3=1mgmw3'-mw3   czyli    ∆mw=mgX3'-X3

Wartość „ujemna” wynika  z kierunku zachodzenia procesu wykraplania wody. Ilość

wykroplonej wody , jest oczywiście zawsze dodatnia.

- Mieszanie się dwóch strumieni powietrza wilgotnego

Na Rys.5 jest schemat mieszania się dwóch strug powietrza. Najszybszy analityczny sposób rozwiązania takiego zadania , polega na sformułowaniu układu trzech równań bilansowych: bilansu gazu suchego, bilansu wody w powietrzu wilgotnym oraz bilansu entalpii powietrza wilgotnego ( proszę pamiętać o umowie i(1-X)3=i3 ,  i(1-X)2=i2,     i(1-X)1=i1  ), indeks „m” oznacza mieszaninę .

mg1+mg2=mgmmg1*X1+mg2*X2=mgm*Xm     (8)mg1*i1+mg2*i2=mgm*im

Skąd po przekształceniach otrzymujemy:

im-i1Xm-X1=i2-im X2-Xm        (9)

Można udowodnić, że punkt „mieszania” znajduje się pomiędzy punktami określającymi parametry wilgotnego powietrza.

Rys.5

Zadanie:

Mieszane są dwa gazy wilgotne ( powietrze wilgotne o różnej wilgotności)Pierwszy o strumieniu masy 3Kg/s ma parametry i=150 kJ/kg oraz X=0,04. Drugi o strumieniu masowym 6kg/s ma parametry i=85kJ/kg ; X=0,016 . Podać parametry mieszaniny.

Sporządzamy układ trzech równań, które następnie rozwiązujemy samodzielnie:

Dane

mg1=3kgs         i1=150kJkg               X1=0,04

mg2=6kgs         i2=85kJkg               X2=0,016

Układ trzech równań z trzema niewiadomymi:

3+6=mgm3*0,04+6*0,016=mgm*Xm3*150+6*85=mgm*im     (10)

Rozwiązanie jest jednoznaczne.

- Nawilżanie powietrza wilgotnego

Jest to proces podobny do mieszania dwóch strug wilgotnego powietrza , za wyjątkiem tego, że zamiast jednej ze strug gazu  jest rozpylana woda o entalpii wynikającej z jej temperatury iw=cwt-0=cwt   np. entalpia wody o temperaturze 20C. Poziomem odniesienia jest 0C. Rys.6

iw=cwt =4,19kJkg K*20C-0C=83,8kJkg .

Rys.6

Do rozwiązania analitycznego wykorzystamy wspomniane wyżej trzy bilanse , z których bilans gazu jest do pominięcia , ze względu na jego rozwiązanie tożsamościowe:

mg1=mgm=mg1mg1*X1+mw=mgm*Xmmg1*i1+mw*iw=mgm*im

Czyli zasadne są bilans wilgoci i bilans entalpii.

mg1*X1+mw=mgm*Xmmg1*i1+mw*iw=mgm*im

Rozwiązując ten układ równań, ze względu na iw otrzymamy:

iw=im-i1Xm-X1      (***11)

Na wykresie powietrza wilgotnego od wyrażenie (***11) odpowiada tangensowy kata nachylenia tzw. prostej mieszania, czyli tzw. podziałce kierunkowej, co jest pomocne przy szybkim oszacowaniu entalpii wody potrzebnej do otrzymania powietrza o zadanych parametrach.

Zadanie

Kilogram powietrza o parametrach 310K (37C) i wilgotności 50% został dowilżony wodą . W wyniku tego procesu otrzymano powietrze o temperaturze 42 C i stopniu suchości X=0,030. Oblicz entalpię wody .

Najpierw trzeba określić wszystkie potrzebne parametry powietrza wilgotnego, możemy przy tym bądź znaleźć stopień zawilżenia wody przy pomocy wykresu dla powietrza wilgotnego i1+X-X  lub obliczyć  go w sposób analityczny, wg równania (3).

Proponuję znaleźć entalpię przy pomocy wykresu. Znajdujemy ją na przecięciu żądanej wilgotność względnej 50% i temperatury około 37C.

Entalpia właściwa z wykresu dla punktu „1” to około:  i1(50%,37C)= 100KJ/kg oraz X1=24g wkg g.s=0,024kg wkg  g.s.)

Potrzebna jest też entalpia po dowilżeniu  im(42 C, X=0,030 kg wkg  g.s.=20g wkg g.s) około 120kJ/kg

Układamy układ równań:

1*0,024+mw=1*0,031*100+mw*iw=1*120

Rozwiązując układ równań otrzymamy zarówno strumień masy wody jak i żądaną entalpię wody: mw=0,006 kg oraz iw=120-1000,006=3333,333kJ/kg

Ponieważ iw=cw*t-0 wiec temperatura tej wody to :   3333,3334,19=795,5449C.

- Suszenie

Proces suszenia możemy wyobrażeniowo podzielić na dwa etapy.

Materiał mokry w komorze jest podgrzewany tak , ze woda z materiału suszonego zmienia stopień zawilżenia gazu suszącego. Temperatura powierzchni materiału dochodzi do temperatury nasycenia  w danych warunkach termicznych w komorze suszącej. W etapie na powierzchni nie ma wody , zaczyna ona docierać z głębszych warstw materiału. Kiedy temperatura materiału staje się wyższa niż temperatura nasycenia , woda „wyskakuje”  z porów materiału. Powietrze suszące porywa ze sobą wilgoć. Przyjmuje się , że proces suszenia jest izentalpowy ( stała entalpia). Rys.7.

Rys.7

Opis matematyczny:

mg*X1+mw=mg*X2mgi1+Q=mgi2

mw=mg*(X2-X1)Q=mg*(i2-i1)

Qmw=i2-i1X2-X1    ;     i1~ i1'

[1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Powietrze

[2] http://www.odbiory.pl/index.php/poradnik-automatyki-i-bms/item/wykres-molliera-i-x

[3] http://dobory.pl/wykres-molliera-przemiany-powietrza-wilgotnego/

[4] http://matrix.ur.krakow.pl/~isig/kbw/pomocnicze/Klimatyzacja.Rozdzial2.pdf