Lista 3 : Wymienniki, rekuperatory

Zadanie.1

Oblicz powierzchnię przekazywania ciepła w przeciwprądowym i współprądowym wymienniku ciepła  jeśli są dane : dla pierwszego czynnika – strumień masy gazu               , temperatura początkowa dla gazu 4200C ich pojemność cieplna                   . Dla drugiego czynnika : natężenie przepływu – strumień masy wody  , jej temperatura początkowa to105 0C.  Strumień przekazanego ciepła / moc wymiennika/ 13,5 MW , a współczynnik  przenikania ciepła k=79 W/(m2K).

=1930 m2, = 1109 m2.

Zadanie.2

W instalacji centralnego ogrzewania zastosowano  wymiennik typu „rura w rurze”. Woda  gorąca przepływająca  przez stalową /λ=45W/mK/ o średnicach = i jej strumień =2130 kg/h. Jej temperatura początkowa wynosi 95 0C. Woda podgrzewana płynie w przeciwprądzie w kanale pierścieniowym o średnicy D=48mm i podgrzewa cie od 150C do 450C. Natężenie przepływu zimnej wody wynosi  3200 kh/h. Długość jednej sekcji wymiennika L=1,9m. Straty ciepła do otoczenia pominąć . Oblicz powierzchnię wymiany ciepła  oraz ilość sekcji. Odp: F=1,83m2, n=7

Zadanie.3

Rekuperator  wykonano jako przeciwprądowy wymiennik ciepła. Temperatura wylotowa spalin wynosi =400 0C , a ich strumiń  kilo molowy =1,1, kmol/s ; średnia kilomolowa pojemność cieplna wynosi M=34 Kj/(kmolK).Strumień powietrza wyn0si =18 um3/s, jego temperatura początkowa  300C a jego średnie normalne / umowne/ ciepło właściwe =1,3  . Gazy rozdzielone są ścianką płaską  ze stali żaroodpornej / λ=25W/mK/ o grubości  3mm i powierzchni F=1000m3. Współczynniki przejmowania ciepła wynoszą   po stronie spalin i powietrza odpowiednio: =60W/(m2K), =40W/(m2K). Obliczyć temperaturę  końcową podgrzanego powietrza , temperaturę początkową spalin i moc wymiennika. Odp: 0C,0C,=7,4MW.

Zadanie.4

Wymiennik ciepła  z przeponą z blachy // o grubości 2 mm i powierzchni przepływu ciepła F=100m3 ma być użyty do podgrzewu powietrza , dla którego   dla których . Współczynnik przejmowania ciepła od strony spalin  =70 ,  oraz =50 od strony  powietrza . Temperatura początkowa  spalin  6200C, temperatura początkowa powietrza 200C. Pomijając straty ciepła do otoczenia obliczyć dla współprądu i przeciwprądu:

1/ moc cieplną  oraz temperatury  końcowe gazów

2/ maksymalne temperatury ścianek

3/ narysować  rozkłady temperatur.

Odp: =656 kW, =4010C, =3480C,=3790C; =782 kW, =3590C, =4110C; =5330C

Zadanie.5

Podgrzewacz powietrza o krzyżowym przepływie gazów (powietrze płynie w rurkach, spaliny na zewnątrz, prostopadle do nich) ma podgrzać  powietrza od =00C do =30000C. Temperatura początkowa spalin wynosi od =5500C, stosunek równoważników wodnych wynosi =0,7 , zaś współczynnik przenikania ciepła k=25. Pojemność cieplna spalin M=33 kJ/(kmolK), a dla powietrza M=29,5kJ/(kmolK). Pomijając straty ciepła do otoczenia  oblicz:

- Strumień i temperaturę końcową spalin,

- 2. Moc cieplną i pole przepływu ciepła

Odp: =0,6186 kmol/s; =3400C; =4,29 MW; F=658,2 .