Zadania do ćwiczenia nr 16

Badanie przekazywania ciepła przez przegrodę płaska

Instrukcja do ćwiczenia tutaj: http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~epol/dane/Wymiana%20ciepla/lab/cw16.pdf

Film instruktażowy do ćwiczenia do pobrania stąd:

https://drive.google.com/drive/folders/181WHKn-If3rdLaEi-49JBWiQPLhua2N1?usp=sharing

Rys.1.0

Zdjęcie stanowiska Pomiarowego

Rys.2 Temperatura wolnych końców ( temp. miernika)

Rys. 3 Dane z watomierza

Forma zorganizowania danych pomiarowych:

Ważne przeliczniki

Dla termopary typu K:

4,25mV--------100oC, przyjąć charakterystykę jako prostoliniową ( rosnącą)

Dla ciepłomierzy C1,C2

50mV ---------1kW/m2 , przyjąć charakterystykę prostoliniową ( rosnącą)

Charakterystyka termopary typu T

Równanie kryterialne konwekcji swobodnej potrzebne  do policzenia stałych C i n równania oraz wspólczynnka αk

Własności powietrza suchego do określenia wielkości stojących w Nu,Gr oraz odczytania Pr

Pierwsze przeliczenia:

Zadania do wykonania

- Wyliczyć temperaturę średnią na wszystkich wymaganych powierzchniach oraz temp. powietrza gorącego wewnątrz kanału

- Policzyć współczynnik przewodzenia dla ścianki płaskiej wykonanej z plexiglasu

- Dla ścianki zewnętrznej, po stronie zewnętrznej, wyznaczyć współczynnik konwekcji swobodnej

- Obliczyć promienista część współczynnika Newtona wiedząc , ze na ścianie zewnętrznej  αz=αr+αk