13 Wyznaczenie współczynnika przewodzenia ciepła materiału sypkiego metodą kuli Nusselta

13.1 Wprowadzenie.

Współczynnik przewodzenia ciepła  materiałów sypkich takich jak piasek, majka, ziarna itp. wyznacza się najczęściej metodą kuli Nusselta.. Zasadniczą część stanowią dwie współśrodkowe

miedziane kule A i B, między którymi znajduje się badana próbka (w naszym przypadku piasek). Źródłem ciepła jest grzałka elektryczna C o mocy maksymalnej 100W. Moc grzałki jest regulowana za pomocą autotransformatora. Do pomiaru temperatur służą termopary (Cu- Ko). Spoina termopary (1) jest przylutowana do powierzchni kuli wewnętrznej i mierzy temperaturę t1 wewnętrznej powierzchni badanej próbki, natomiast pozostałe 24 termopary są przylutowane do powierzchni kuli zewnętrznej i mierzą temperaturę t 2 powierzchni zewnętrznej próbki (przyjmuje się, że na styku próbki piasku i powierzchni kuli temperatury są równe). Do pomiaru SEM termopar służy miliwoltomierz z przełącznikiem wielopunktowym

13.2 Opis doświadczenia.

Po włączeniu grzałki elektrycznej rejestrujemy w odstępach co 2 min wskazania SEM termopar 1  4. Otrzymane wyniki zapisujemy w tabeli pomiarowej i przeliczamy na °C. Pomiary prowadzimy do momentu ustalenia się pola temperatur, tj. do czasu gdy wskazania SEM termopar nie będą zmieniały się w czasie.

13.3 Opracowanie wyników.

3.1. Obliczyć średnią wartość temperatury t2,śr (ze wskazań SEM termopar 2 4).

3.2.	Sporządzić wykresy t 1 =f() i t 2,śr =f() , wskazać asymptotyczną wartość tych temperatur.

3.3.	Przedstawić graficznie w układzie   -     zależność pozornego współczynnika przewodzenia ciepła p() . Wartość tego współczynnika obliczamy dla każdego  ze wzoru:

λ=Q.1r1−1r24πt1−t2,śr WmK ,                                              (1)

gdzie:

d1 = 60 mm,

d2 =155 mm,

Q.=PelW.

Zaznaczyć na wykresie równowagową (asymptotyczną) wartość współczynnika  .

Uwaga:

Wzór (1) został wyprowadzony przy założeniu, że pole temperatur w badanej próbce jest ustalone.

Znaczenie fizyczne mają te wartości , które obliczono dla asymptotycznych wartości t 1 i   t 2,śr ,    Jeśli do wzoru (1) wstawimy chwilowe wartości temperatur  t 1 i   t 2,śr  to obliczony współczynnik  będzie w sposób istotny różnić się od  rzeczywistego. O tym jak duże są te różnice informuje nas wykres p()

13.4 Pytania sprawdzające.

- Podać podstawowe definicje: pola temperatury, powierzchni izotermicznej, gradientu
temperatury.

- Jakie jest podstawowe prawo przewodnictwa cieplnego?

- Co to jest współczynnik przewodzenia ciepła  jak się go definiuje i wyznacza?

- Podaj (wyprowadź) równania określające strumień ciepła Q.przewodzony przez war-
stwę kulistą.